ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

«ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

КОМПЛЕКТ

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

в форме дифференцированного зачета

по учебной дисциплине

МДК.04.03. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

по специальности

22.02.05 ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ

РАССМОТРЕН И СОГЛАСОВАН

цикловой комиссией «Специальных металлургических дисциплин»

Протокол от «____» _________ 2019г. №___

Председатель цикловой комиссии ____________ И.О. Гончарова

Разработан на основе государственного образовательного стандарта по специальности 22.02.05 «Обработка металлов давлением»

УТВЕРЖДЕН

заместителем директора по УВР

_______________Л.Л. Кузьмина

Составители: Солосенко Н.П., преподаватель высшей категории

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины МДК.04.03. Метрологическое обеспечение обучающийся должен обладать предусмотренными ГОС СПО по специальности 22.02.05  Обработка металлов давлением следующими умениями:

У1 анализировать и осуществлять технологический процесс обработки металлов давлением с использованием автоматизированной системы управления, компьютерных и телекоммуникационных средств;

У2 выбирать методы контроля, соответствующее оборудование, аппаратуру и приборы для контроля качества продукции;

У3 применять методы предупреждения, обнаружения и устранения дефектов выпускаемой продукции;

знаниями:

З1 основы автоматизации производственных процессов и процессов контроля качества продукции;

З2 методику обнаружения различных дефектов продукции, возникающих при отклонении от технологии производства, и меры по их предупреждению и устранению,

которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:

ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4.	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10.	Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

2. Оценивание уровня освоения учебной дисциплины

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные ГОС СПО по дисциплине МДК.04.03. Метрологическое обеспечение, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета.

Контроль и оценивание уровня освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Таблица 1

| Элемент учебной дисциплины | Формы и методы контроля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З |
| Тема 1. Осуществление метрологического обеспечения | Самостоятельная работа №1 Самостоятельная работа №2 Контрольная работа | У1; З2; ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5 |  |  |
| Тема 2. Контроль качества готовой продукции | Письменный опрос №1 Письменный опрос №2 | У1;У2,У3; 31,32; ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  | Дифференцированный зачет | У1;У2, У3; З1,З2; ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 |

3. Задания для оценки освоения учебной дисциплины

3.1 Задания для текущего контроля

Самостоятельная работа № 1

Тема: «Физические величины в системе СИ».

Закрепить пройденный материал и научиться работать с единицами физической величины СИ.

Задание 1. Определить наименование величины, выразить в единицах СИ:

1) кг м/с2

2) кг м /с

3) кг м2/с2

4) кг м2/с2=Дж/с

5) кг/(м c2)

6) А с м

7) А с/м2

8) А2 с4 /(кг м2)

9) кг м 2/(А3с3)

10) А2с3(кг м2)

11) кг m3/(A2 с3)

12) А2 с3(кгм2)

13) кг м2/с3

14) кг м2/с3

15) кг м2/(А с2)

16) кг/(А с2)

17) кг м/(А2 с2)

18) кг м2(А2 с2)

19) м2 кг/(с2А2)

20) кг м/(А с2)

Задание 2.  Выразить в единицах системы СИ.

- Дж ∙с∙м2с2   ∙мм5

- Дж ∙с ∙ мсм ∙ ДжК ∙К

- м2 ∙ Гн ∙Ф ∙Ом ГнОм ∙ мс2 ∙Ф

- м2∙ФОм ∙ФФ ∙Ом м3с

- кг м2Омм ОМ/ кг сОм

- Клм2/сАм3

- Н кг/  м/с2

- Пам/ кг м/

- А2с3(кгм2)/Ом

- Гн/мкгм/с

Задание 3.

- Во многих странах Европы температура измеряется по шкале
Фаренгейта. Если в Париже 68°F, а в Москве 20°С, то где теплее?

- Определить в единицах СИ среднюю скорость (V) объекта, если за
время t = 500 мс им пройдено расстояние S = 10 см.

- Температуру Т1 измерили  по шкале Кельвина.  Если  Т1 = 325 К, а Т2 = 30 °С, то где температура больше? Сравнить.

- Мощность двигателя автомобиля составляет 75 л.с. Выразите
мощность в единицах системы СИ.

Контрольные вопросы:

- Перечислить основные единицы СИ, записать в виде таблицы.

- Перечислить дополнительные единицы СИ, записать в виде таблицы.

Самостоятельная работа № 2

Тема: «Расчет погрешностей. Оценка величины систематической погрешности (введение поправок)».

Усвоить материал, научиться рассчитывать погрешности, проанализировав, сделать соответствующие выводы.

Задание 1.  Температура в масляном термостате измеряется образцовым палочным стеклянным термометром и поверяемым парогазовым термометром. Первый показал  t1°С, второй  t2 °С. Определите истинное (действительное) значение температуры, погрешность поверяемого прибора, поправку к его показаниям и оцените относительную погрешность термометра.

Варианты к заданию 1.

| № варианта | t1 | t2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 180 |
| 2 | 115 | 113 |
| 3 | 124 | 122 |
| 4 | 150 | 146 |
| 5 | 109 | 108 |
| 6 | 111 | 110 |

Задание 2. Показания вольтметра с диапазоном измерений от 0 В до 150 В равны U1 В. Показания образцового вольтметра, включенного параллельно с первым U2 В. Определить относительную и приведенную погрешности рабочего вольтметра.

Варианты к заданию 2.

| № варианта | U1 | U2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 55,0 | 52,0 |
| 2 | 56,2 | 55,0 |
| 3 | 57,1 | 56 |
| 4 | 70,0 | 69,0 |
| 5 | 90,0 | 88,0 |
| 6 | 51,5 | 50,0 |

Задание 3. Определите действительное значение тока IД  в электрической цепи, если стрелка миллиамперметра отклонилась на α0 делений, его цена деления СI, мА/дел., а поправка для этой точки Δп, мА.

Варианты к заданию 3.

| № варианта | α0 , дел | СI , мА/дел | ∆п, мА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39 | 2 | - 0,2 |
| 2 | 29 | 2 | - 0,3 |
| 3 | 40 | 5 | - 0,4 |
| 4 | 35 | 2 | - 0,2 |
| 5 | 25 | 3 | - 0,7 |
| 6 | 37 | 2 | - 0,3 |

Задание 4. Расход воды в трубопроводе диаметром D (мм) измеряется диафрагмой  с отверстием диаметром d (мм). Температура воды t1 0C , давление воды Р1МПа, перепад давления на диафрагме P1-2 МПа. Оценить относительную погрешность измерения расхода, если температура воды станет t20С. Диаметр трубопровода, коэффициент расхода и перепад давления на диафрагме считать неизменным.

Варианты к заданию 4.

| № варианта | t1 ,0C | t2,0С | Р1, МПа | P1-2, МПа | ρ1 , кг/м3 | ρ2 , кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 90 | 10,0 | 0,04 | 947,8 | 969,7 |
| 2 | 50 | 20 | 0,1 | 0,04 | 956,6 | 967,6 |
| 3 | 60 | 10 | 0,1 | 0,05 | 980,9 | 998,9 |
| 4 | 170 | 30 | 12,0 | 0,06 | 989,0 | 1000,0 |
| 5 | 180 | 40 | 6,0 | 0,07 | 943,5 | 962,7 |
| 6 | 90 | 10 | 0,1 | 0,08 | 955,5 | 974,4 |
| 7 | 20 | 120 | 14,0 | 0,09 | 967,7 | 989,3 |
| 8 | 100 | 30 | 6,0 | 0,02 | 978,3 | 998,8 |
| 9 | 10 | 40 | 8,0 | 0,03 | 960,9 | 970,7 |
| 10 | 30 | 70 | 0,1 | 0,05 | 949,7 | 970,5 |

Контрольные вопросы:

- Написать определение абсолютная погрешность это…

- Записать как вычисляется абсолютная погрешность

- Написать определение относительная погрешность это...

- Записать как вычисляется относительная погрешность

- Дать определение поправка это…

6. Как вычисляется приведенная погрешность

Контрольная работа

Вариант 1

1. Метрология состоит из разделов….

1) кадрового, прикладного и законодательного
2) юридического, кадрового и законодательного
3) трудового, юридического и теоретического
4) теоретического, прикладного и законодательного
5) теоретического и законодательного

2.Прикладная метрология изучает….

1) разработку новых методов и систем единиц измерений и физических постоянных
2) законодательство в области измерений
3) обязательные и технические требования по применению единиц ФВ, эталонов, методов средств измерений направленные на обеспечение единства и точности измерений в интересах общества

4) общими фундаментальными вопросами теории измерений
5) вопросы практического применения результатов разработок теоретической законодательной

метрологии

3.Законодательная метрология устанавливает…

1) разработку новых методов и систем единиц измерений и физических постоянных
2) законодательство в области измерений
3) обязательные и технические требования по применению единиц ФВ, эталонов, методов средств измерений направленные на обеспечение единства и точности измерений в интересах общества
4) общими фундаментальными вопросами теории измерений
5) вопросы практического применения результатов разработок теоретической законодательной метролог

4.Первое учреждение на территории Казахстана по метрологии появилось в…

1) 1988
2) 1975
3) 1923
4) 1948-1949
5) 1925

5.Международная система единиц СИ была введена в..

1) 1992
2) 2008
3) 1917
4) 1960
5) 2009

6.Важнейший метрологический документ средних веков:

1) результаты метрологических исследовании М.Ломоносова
2) Двинская грамота Ивана Грозного
3) работа Ивана Грозного
4) указ Петра-1
5) работа И.Д. Менделеева

7.Средства метрологии -это…

1) совокупность единиц физических величин
2) совокупность физических величин
3) совокупность средств измерений и метрологических стандартов обеспечивающих их рациональное использование
4) совокупность операций
5) единство измерений

8.Единство измерений необходимо для того ,чтобы можно было….

1) состояние результатов измерений
2) совокупность операций
3) сопоставить результаты эксперимента физических величин
4) состояние средств измерений
5) сопоставимость результаты измерений ,выполненных в разных местах, в разное время, с использованием разных методов и средств измерений

9.Дольная единица это..

1) единица ФВ, водящая в одну из принятых систем
2) производная ФВ, связанная с другими единицами системы уравнения, в котором числовой множитель равен единице
3) единица ФВ, не входящая ни в одну из принятых систем единиц
4) единица ФВ, в целое число превышающая системную или внесистемную единицу
5) единица ФВ, значение которой в целое число меньше системную или внесистемной единицы

10.Видами измерений являются…

1) совокупные, не совокупные
2) косвенные, совокупные, не совокупные
3) совместные, прямые несовместные
4) прямые, непрямые, косвенные , не косвенные
5) прямые, косвенные, совокупные, совместимые

11.Точность это…

1) характеристика качества измерений, которая отражает близость к нулю значения погрешности результатов измерения
2) явление, положенное в основу измерения
3) характеристика качества измерений, которая отражает близость к нулю
4) близость к результатам измерений одной и той же величины, полученных в разное время разных местах, разными методами
5) близость к результатам измерений одной и той же величины

12.Измерения, осуществляемые путем одновременного измерения нескольких одноименных величин ,при котором искомое значение находят решением системы уравнений

1) кратное
2) совместное
3) совокупное
4) прямое
5) косвенное

13.Измерения, производимое одновременно двух или нескольких величин с целью их измерения

1) кратное
2) косвенное
3) прямое
4) совокупное
5) совместное

14.Назовите второй этап измерения

1) постановка измерительной задачи
2) воспроизведение сигнала
3) измерительный эксперимент
4) выбор метода для измеряемых величин
5) планирование измерений

15.Когда была создана Международная организация мер и весов

1) 1875
2) 1775
3) 1845
4) 1539
5) 1900

Вариант 2

1.Производные единицы Системы СИ является..

1) метр
2) герц
3) секунда
4) килограмм
5) моль

2.К дополнительным единицам физических величин международной системы СИ относятся..

1) стерадиан ,метр
2) радиан, стерадиан
3) Килограмм, стерадиан
4) радиан, секунда
5) стерадиан, моль

3.К дополнительным единицам физических величин международной системы СИ относятся..

1) телесный угол, сила света
2) телесный угол, длина
3) плоский угол, телесный угол
4) телесный угол, масса
5) плоский угол, время

4.К основным физическим величинам международной системы СИ относятся..

1) сила электрического тока, термодинамическая температура, плоский угол
2) световой поток, мощность, длина, время, частота
3) длина , масса, время, сила электрического тока, термодинамическая температура, количество вещества, сила тока
4) частота, сила, вес, энергия
5) плоский угол, телесный угол

5.Назовите первый этап измерения

1) выбор метода для измеряемых величин
2) постановка измерительной задачи
3) измерительный эксперимент
4) планирование измерений
5) воспроизведение сигнала

6.Назовите метод, при котором значение величины определяют непосредственно по отчетному устройству, измерительного прибора

1) метод замещения
2) нулевой метод
3) метод непосредственной оценки
4) метод дополнения
5) метод сравнения с мерой

7.Какие этапы включает в себя третий этап измерений

1) сбор данных, формирование модели объекта, выбор конкретной величины, формирование уравнения величины
2) подготовка к измерению
3) взаимодействие объекта и СИ ,преобразование сигнала, воспроизведение сигнала ,сравнение результатов , регистрация
4) сравнение и, регистрация результатов измерения
5) выбор методов ,характеристика погрешности, выбор СИ ,подготовка СИ

8.По агрегатному состоянию стандартные образцы подразделяются на

1) образцы свойств материалов и образцы состава материалов
2) твердые, жидкие, газообразные
3) крупные, жидкие
4) твердые и жидкие
5) крупные ,средние ,мелкие

9.Видами измерения являются…

1) совокупные, не совокупные
2) прямые, непрямые, косвенные, не косвенные
3) прямые ,косвенные, совокупные, совместимые
4) совместные, прямые, несовместные
5) косвенные, совокупные, не совокупные

10.Величина-это свойство…

1) чего либо, что может быть выделено среди других свойств и оценено иным способом
2) кого либо, что может быть оценено качественно
3) чего либо, что может быть выделено среди других свойств и оценено одним способом
4) живых существ
5) чего либо, что может быть выделено среди других свойств и оценено иным способом, в том числе и количественно

11.Физические величины классифицируются на…

1) основные
2) идеальные
3) производные
4) основные ,дополнительные ,производные
5) реальные

12.Свойство эталона удерживать неизменным размер воспроизводимой им единицы в течение длительного интервала времени

1) сличаемость
2) неизменность
3) воспроизводимость
4) точность
5) погрешность

13.Шкалы используемые для классификации условных объектов, свойства которых проявляются только в отношении эквивалентности

1) шкала интервала
2) шкала наименований
3) шкалы порядка
4) абсолютные шкалы
5) шкалы отношений

14.Качественная характеристика ФВ, отражающая природу, сущность ФВ и ее взаимосвязи с другими величинами(свойствами)объекта

1) точность
2) шкала наименований
3) шкалы порядка
4) абсолютные шкалы
5) воспроизводимость

15.Прецизионнсть это…

1) близость друг к другу результатов измерений одной и той же величины, выполненных повторно одним и тем же средством, одним и тем же методом в одинаковых условиях и с одинаковой точностью
2) характеристика качества измерений, которая отображает близость к нулю
3) явление, положенное в основу измерения
4) степень близости друг к другу независимых результатов измерений, полученных в конкретных регламентирующих условиях
5) отклонение результатов измерения от истинного значения измеряемой величины

Вариант 3

1.Метрология состоит из разделов….

1) кадрового, прикладного и законодательного
2) теоретического и законодательного
3) теоретического , прикладного и законодательного
4) трудового, юридического и теоретического
5) юридического, кадрового и законодательного

2.Теоритическая метрология занимается

1) получением количественной информации
2) применением единиц физических величин ,эталонов, методов и средств измерений
3) установление обязательных технических и юридических требований
4) вопросами практического применения результатов разработки теоретической метрологии
5) общие фундаментальными вопросами теории измерений, разработкой новых методов и систем единиц измерений и физических постоянных

3.Прикладная метрология изучает….

1) разработку новых методов и систем единиц измерений и физических постоянных
2) вопросы практического применения результатов разработок теоретической законодательной метрологии
3) общими фундаментальными вопросами теории измерений
4) обязательные и технические требования по применению единиц ФВ, эталонов, методов средств измерений направленные на обеспечение единства и точности измерений в интересах общества
5) законодательство в области измерений

4.Предметом метрологии является..

1) получение качественной информаций о физических величинах
2) получение количественной информации о свойствах объектов и процессов с заданной точностью и достоверностью
3) совокупность средств измерений
4) совокупность операций
5) совокупность технических средств

5.Законодательная метрология устанавливает…

1) разработку новых методов и систем единиц измерений и физических постоянных
2) вопросы практического применения результатов разработок теоретической законодательной метрологий
3) общими фундаментальными вопросами теории измерений
4) обязательные и технические требования по применению единиц ФВ, эталонов, методов средств измерений направленные на обеспечение единства и точности измерений в интересах общества
5) законодательство в области измерений

6.Первое учреждение на территории Казахстана по метрологии появилось в…

1) 1988
2) 1925
3) 1948-1949
4) 1923
5) 1975

7.Международная система единиц СИ была введена в..

1) 1992
2) 2009
3) 1960
4) 1917
5) 2008

8.Область измерений это…

1) ФВ, которой по определению присвоено числовое значение, равное единице
2) совокупность измерений ФВ ,свойственных какой либо области науки или техники и выделяющихся своей спецификой
3) одно из свойств физического объекта
4) состояние измерений, при котором результаты выражены в узаконенных единицах
5) процесс, заключающийся с сравнении путем физического эксперимента данной физической величины с некоторым ее значением, принятыми за единицу измерения

9.Физические величины классифицируются на…

1) основные, дополнительные ,производные
2) основные
3) реальные
4) производные
5) идеальные

10.Вещественные ФВ -это…

1) ФВ характеризующие степень условий независимости от других величин
2) ФВ описывающие физические физикохимические свойства ,веществ, материалов и изделий
3) ФВ описывающие энергетические характеристики процессов, преобразования и использования энергии
4) ФВ характеризующие протекание процессов во времени
5) ФВ характеризующие по принадлежности к различным группам физических процессов

11.Шкала физической величины- это…

1) упорядоченная последовательность значений физических величин ,принятая по соглашению на основании результатов точных измерений
2) периодическая последовательность значений физических величин
3) неупорядоченная последовательность значений физических величин ,принятая по соглашению на основании результатов точных измерений
4) хаотичная последовательность значений физических величин
5) стихийная последовательность значений физических величин

12.Классификация типов шкал измерений…

1) шкалы отношении
2) шкалы порядка
3) шкалы наименований
4) шкалы интервала
5) шкалы наименований, порядок, интервалов, отношений, абсолютные шкалы

13.Шкалы используемые для классификации условных объектов, свойства которых проявляются только в отношении эквивалентности

1) шкала интервала
2) шкала наименований
3) шкалы порядка
4) абсолютные шкалы
5) шкалы отношений

14.Шкала, являющая возрастающей или убывающей и позволяющая установить отношение больше/меньше между величинами, характеризующими указанное свойство

1) шкала отношений
2) шкала порядка
3) шкала интервала
4) шкала наименований
5) абсолютная шкала

15.Шкалы, описывающие свойства условных объектов, которые удовлетворяют отношениям эквивалентности, порядка и аддитивности (шкала второго рода),а в ряде случаев и пропорциональности(шкалы первого рода)

1) шкала отношений
2) шкала порядка
3) шкала интервала
4) шкала наименований
5) абсолютная шкала

Вариант 4

1. Кратная единица это…

1) производная ФВ, связанная с другими единицами системы уравнения, в котором числовой множитель равен единице
2) единица ФВ, входящая в одну из принятых систем
3) единица ФВ, не входящая нив одну из принятых систем единиц
4) единица ФВ ,в целое число превышающая системную или внесистемную единицу
5) единица ФВ, значение которой в целое число меньше системной или внесистемной единицы

2.К основным физическим величинам международной системы СИ относятся…

1) частота, сила, вес, энергия
2) плоский угол, телесный угол
3) длина масса, время, сила электрического тока, термодинамическая температура, количество вещества ,сила тока
4) световой поток, мощность, длина, время, частота
5) сила электрического тока, термодинамическая температура, плоский угол

3.Совокупность операций, выполняемых органами Государственной МС или другими уполномоченными органами, с целью определения и подтверждения соответствия СИ установленным техническим требованиям, называется…

1) поверка средств измерений
2) калибровка средств измерений
3) точность средств измерений
4) сличение средств измерений
5) правильность средств измерений

4.Погрешность средства измерения- это…

1) свойство истинного(действительного) значения измеряемой величины
2) отклонение при показании средства измерения
3) свойство между показанием средства измерения и истинным(действительным) значением измеряемой величины
4) разность между показанием средства измерения
5) разность между показанием средства измерения и физической величиной

5.Сходимость это…

1) характеристика качества измерений, которая отображает близость к нулю
2) близость к результатам измерений одной и той же величины, выполненных повторно одним и тем же средством, одним и тем же методом в одинаковых условиях и с одинаковой точностью
3) явление положенное в основу измерения
4) близость к результатам измерений одной и той же величины, полученных в разное время, разных местах, разными методами
5) отклонение результатов измерений от истинного значения измеряемой величины

6.Свойство эталона удерживать неизменным размер воспроизводимой им единицы в течении длительного интервала времени

1) неизменность
2) воспроизводимость
3) точность
4) погрешность
5) сличаемость

7.Назовите первый этап измерения

1) планирование измерений
2) воспроизведение сигнала
3) измерительный эксперимент
4) постановка измерительной задачи
5) выбор метода для измеряемых величин

8.Назовите второй этап измерения

1) планирование измерений
2) выбор метода для измеряемых величин
3) измерительный эксперимент
4) воспроизведение сигнала
5) постановка измерительной задачи

9.Экспериментальное определение количественных и качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него при его функционировании, а также моделирования объекта и воздействии

1) экспериментом
2) контролем
3) методом
4) способом
5) испытанием

10.В зависимости от вида испытаний готовой продукции испытания подразделяют на:

1) исследовательские, контрольные ,сравнительные, определительные
2) предварительные, контрольные, сравнительные, определительные
3) исследовательские, контрольные, предварительные, периодические
4) квалифицированные приемосдаточные, периодические, типовые
5) государственные, межведомственные, ведомственные

11.Меры предназначены для воспроизведения и (или) хранения физической величины

1) одного заданного размера
2) бесконечно заданных размеров
3) одного или нескольких заданных размеров
4) трех заданных размеров
5) нескольких заданных размеров

12.Масштабный пребразователь это

1) измерительный преобразователь, предназначенный для измерения величины в заданное число раз
2) измерительный преобразователь, к которому подведена измеряемая величина, т.е, он является первым измерительной цепи
3) система принципов и методы определения метрологических характеристик Основы метрологии
4) измерительных преобразователь, служащий для дистанционной передачи сигнала измерительной информации к другим устройствам
5) совокупность функционально объединенных средств измерений (мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей и вспомогательных устройств, предназначенных для измерений одной или нескольких физических величин и расположенная в одном месте

13.Часть устройства, которая представляет собой ряд отметок соответствующих последовательному ряду значению величин и нумерации

1) отметка
2) шкала
3) указатель
4) деление шкалы
5) диапазон измерений

14.Средсво измерения, предназначенное для получения значений измеряемой ФВ в установленном диапазоне

1) отчетное устройство
2) измерительный прибор
3) измерительный преобразователь
4) измерительная установка
5) эталон единицы

15.Средства метрологии- это..

1) совокупность средств измерений и метрологических стандартов, обеспечивающих их рациональное использование
2) совокупность физических величин
3) единство измерений
4) совокупность единиц физических величин
5) совокупность операций

Письменный опрос № 1

Вариант №1

- Какие виды технологического контроля используются на металлургических предприятиях?

- Причины возникновения загиба концов листа вверх и методы устранения дефекта

Вариант №2

- Какие участки контроля включает в себя технологический процесс прокатного производства?

- Причины возникновения перекоса листа и методы устранения дефекта

Вариант №3

- Что контролируют при посадке слитков в нагревательные колодцы?

- Причины возникновения разнотолщинности листа и методы устранения дефекта

Вариант №4

- Какие параметры контролируются на станах в процессе прокатки металла?

- Причины возникновения серповидности листа и методы устранения дефекта.

Вариант №5

- Какие операции относятся к окончательному контролю?

- Причины возникновения дефекта не выполнения профиля и методы устранения дефекта

Письменный опрос № 2

Вариант №1

- Виды поверхностных дефектов

- Обнаружение дефектов с помощью люминесцентного метода.

Вариант №2

- Виды внутренних дефектов

- Обнаружение дефектов с помощью метода цветной дефектоскопии.

Вариант №3

- Обнаружение дефектов с помощью рентгеновского анализа.

- Обнаружение дефектов с помощью метода магнитной дефектоскопии.

Вариант №4

- Обнаружение дефектов с  помощью установки ультразвукового контроля.

- Обнаружение дефектов с помощью метода вихревых токов.

Вариант №5

- Обнаружение дефектов с помощью визуального контроля с использованием оптических приборов.

- Приборы контроля механических средств

3.2.	Задания для промежуточной аттестации

1. Общие сведения о метрологии и метрологическом обеспечении

2. Государственная система обеспечения единства измерения.

3. Метрологические службы.

4. Международные метрологические организации и обеспечение единства измерений в зарубежных станах.

5. Государственный метрологический контроль и надзор.

6. Физические величины.

7. Международная система единиц физических величин.

8.Соотношения единиц СИ с единицами других систем и внесистемными единицами.

9. Понятие об эталонах физических величин.

10. Эталоны основных единиц СИ.

11. Калибровка средств измерения.

12. Понятие об измерении и контроле.

13. Погрешности измерений.

14. Выбор характеристик погрешности.

15. Виды средств и измерений.

16. Метрологические характеристики средств измерения.

17. Выбор средств измерения геометрических параметров деталей.

18. Метрологическая экспертиза технологической документации.

19. Основные понятия и определения в области качества продукции.

20. Показатели качества различных видов прокатной продукции согласно ГОСТ, технических условий и сертификатов качества в соответствии с международными стандартами.

21. Контроль размеров, формы полосы, механических средств, структуры, качества поверхности, внутренних дефектов.

22. Методика проведения испытаний, отбор проб.

23. Статистические методы контроля механических средств.

24. Не разрушающий контроль всех видов прокатной продукции .

25. Ультразвуковая дефектоскопия.

26. Феррозондовый, магнитно-порошковый методы.

27. Мметод вихревых токов.

28. Оптические и цветные методы.

29. Аппаратура, которая используется при не разрушающем контроле качества продукции.

30. Магнитные и электромагнитные методы и приборы контроля механических средств.

31. Недостатки обычных методов оценки и анализа качества продукции (металлографического, химического, механического).

32. Эффективность методов и перспективы автоматизации контроля процесса прокатки и качества продукции прокатного производства.

4.Условия проведения промежуточной аттестации

Количество вариантов заданий для аттестующихся – 25.

Время выполнения задания – 80 мин.

Оборудование:

посадочные места по количеству обучающихся;

комплект учебно-методической документации;

компьютер, программное обеспечение общего и профессионального назначения;

мультимедиа-проектор.

5. Критерии оценивания для промежуточной аттестации

| Уровень учебных достижений | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| «5» | за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором обучающиеся легко ориентируются, за умение связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа. |
| «4» | если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание, форма ответа имеют отдельные недостатки. |
| «3» | если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения. |
| «2» | если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. |