Раздел 1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Лекция 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТРОЛОГИИ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

1. Предисловие. Историческое развитие, предмет и основные понятия метрологии

2. Государственная система обеспечения единства измерений

3. Международные метрологические организации и обеспечение единства измерений в зарубежных странах

4.   Государственный метрологический контроль и надзор

Предисловие

Обеспечение и поддержание необходимого уровня качества изделий машиностроения, а значит и их конкурентоспособности на мировом рынке, невозможно без систематического мониторинга и контроля входных и выходных параметров технологических процессов, что неизбежно связано с выполнением большого числа измерений. Таким образом, перед специалистом в области машиностроения встают задачи должной организации измерительного эксперимента, обработки и представления результатов измерений в соответствии с принципами метрологии (науки об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и требуемой точности) и действующими нормативными документами. Метрологическое обеспечение производства, основанное на практическом использовании положений метрологии, является составной частью системы управления качеством, одной из основных предпосылок достижения требуемого качества выпускаемых изделий.

Огромную роль в современном производстве изделий машиностроения, во многом определяя уровень его развития, играют измерения геометрических параметров машин и их деталей (точности размеров, расположения, формы и шероховатости поверхности). В связи с этим в учебном пособии особое внимание уделено изучению вопросов рационального выбора и методов использования средств измерений и контроля геометрических параметров изделий, метрологической экспертизе, конструкторской и технологической документации.

В настоящее время измерительная информация используется не только для проверки соответствия характеристик качества изделий установленным требованиям, но и для управления технологическими процессами. Следовательно, достоверность принимаемых решений по управлению технологическими процессами зависит от качества выполненных измерений. В учебном пособии анализируются причины изменчивости измерительных процессов и рассматриваются показатели качества измерений, основанные на статистических характеристиках многократных измерений.

1. Историческое развитие, предмет и основные понятия метрологии

Для изготовления изделий требуемого качества необходимо располагать количественной информацией о том или ином показателе качества этих изделий. Основным способом получения такой информации являются измерения, при выполнении которых получают результат измерения, с большей или меньшей точностью отражающий интересующее свойство изделия.

Измерения — один из самых древних видов человеческой деятельности, имеющий многовековую историю и развивающийся одновременно с человеческим обществом как язык общения и необходимое условие экономических связей в торгово-промышленной практике и быту.

Первые измерения заключались в сопоставлении наблюдаемых человеком предметов с размерами собственного тела и его частей. Основой использования таких мер являлась древняя философия. «Человек есть мера всех вещей», — утверждал древнегреческий философ Протагор. В результате возникли такие единицы измерения, как: дюйм, равный ширине большого пальца (дюйм — большой палец в переводе с голландского); фут, равный длине ступни ноги, аршин (арш — локоть в переводе с персидского) и др. Достоинствами этих мер являлись их наглядность и наличие «под рукой».

Европейские и русские меры имеют своим источником меры известных древних цивилизаций (Индии, Китая, Вавилона, Египта). В Вавилоне во II в. до н.э. время измерялось в минах. Мина (примерно два астрономических часа) равнялась промежутку времени, за который из принятых в Вавилоне водяных часов вытекала мина (около 500 г) воды. Затем мина трансформировалась и превратилась в минуту. Вавилонские сутки содержали 24 ч, 1 ч — 60 мин, 1 мин — 60 с. Вавилонские меры (мера длины — аршин, мера массы — талант) перешли в Грецию и Рим, а затем в Европу. Мера длины «аршин» на Руси была дополнена древнерусской мерой «пядь», которая равнялась Уд аршина и представляла собой расстояние между концами большого и указательного пальцев взрослого человека.

Для осуществления более тесных контактов с зарубежными странами Петр I провел реформу системы мер, приближая ее к английской. При этом дюйм и фут удачно вписались в русскую систему мер. Аршин (0,71 м) удлинили до 28 дюймов. Сажень (2,13 м) делилась либо на 3 аршина, либо на 7 футов. Поэтому после проведения реформы традиционные меры ничуть не утратили своего значения — в торговле мерили по-прежнему аршинами, а в промышленности и ремеслах — дюймами. К этому времени метрология сформировалась как наука: проводились научные исследования в целях повышения точности измерений и поисков естественных эталонов единиц; появились шкалы; были введены акты законодательной метрологии. По решению Сената в России в 1736 г. была образована Комиссия весов и мер, в состав которой входил Леонард Эйлер. В качестве исходных мер Комиссия изготовила медный аршин и деревянную сажень, за меру веществ было принято ведро московского Каменномостского Литейного двора.

В дальнейшем для унификации единиц физических величин (ФВ) и исключения случайностей при их определении во Франции была разработана метрическая система мер, которая с 1837 г. была введена во Франции законодательно, а в последующие 30 лет распространилась по всей Европе. Основой этой системы стал метр, равный одной десятимиллионной части четверти меридиана, проходящего через Париж.

Международную систему единиц физических величин — систему СИ, которая узаконена теперь более чем в 124 странах мира, приняла XI Международная конференция по мерам и весам в 1960 г.

В настоящее время государственные метрологические службы Украины, имеющие достаточно сложную структуру, проводят работы в области стандартизации и метрологии в стране непосредственно через созданные Госпотребстандартом научно-исследовательские институты, центры метрологии и стандартизации (областные, краевые и республиканские) и территориальные лаборатории государственного надзора за стандартизацией и измерительной техникой.

Метрология — наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. Греческое слово метрология образовано от слов «метрон» — мера и «логос» — учение.

Предметом метрологии выступает извлечение количественной информации о свойствах объектов и процессов с заданной точностью и достоверностью. Средства метрологии — это совокупность средств измерений и метрологических стандартов, обеспечивающих их рациональное применение.

Основными задачами метрологии являются:

- обеспечение единства измерений;

- разработка и совершенствование теории измерений, методов и средств воспроизведения единиц ФВ и передачи их размеров;

- установление системы единиц ФВ, государственных эталонов и образцовых средств измерений;

- разработка методов оценки погрешностей, состояния средств измерений и контроля;

- практическое применение теории, методов, а также средств измерений и контроля.

Метрология делится на три самостоятельные и взаимодополняющие части [14]: теоретическая метрология, законодательная и практическая (прикладная).

Теоретическая метрология занимается разработкой фундаментальных основ метрологии.

Законодательная метрология предусматривает установление обязательных технических и юридических требований по применению единиц ФВ, эталонов, методов и средств измерений, направленных на обеспечение единства и необходимой точности измерений в интересах общества.

Практическая (прикладная) метрология решает вопросы практического применения разработок теоретической метрологии и положений законодательной метрологии.

Одной из основных задач метрологии является обеспечение единства измерений.

Единство измерений определяется как состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин, размеры которых в установленных пределах равны размерам единиц, воспроизводимых первичными эталонами, а погрешности измерений известны и не выходят за установленные пределы с заданной вероятностью.

Результат любого измерения заслуживает внимания лишь при условии, что он сопровождается оценкой погрешности измерения. В то же время важно не только уметь выполнить измерение и оценить погрешность результата, но и так спланировать и осуществить процедуру измерения, чтобы обеспечить требуемую точность или свести погрешность к минимуму.

Точность измерений — это качество измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению измеряемой величины. Количественная оценка точности осуществляется с помощью погрешности измерений.

Погрешность измерения — отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины. Уровень точности, к которому необходимо стремиться при выполнении измерений, должен определяться критериями технической и экономической целесообразности. Известно, что увеличение точности измерения вдвое удорожает само измерение в несколько раз. В то же время снижение точности измерения в производстве ниже необходимой приводит к появлению брака продукции.

С развитием науки, техники и новых технологий измерения охватывают новые ФВ, существенно расширяются диапазоны измерений в сторону измерения как сверхмалых, так и очень больших значений ФВ. Непрерывно повышаются требования к точности измерений. Например, развитие нанотехнологий (бесконтактная притирка, электронная литография и др.) позволяет получить размеры деталей с точностью до нескольких нанометров, что предъявляет соответствующие требования к качеству измерительной информации. Качество измерительной информации определяется уровнем метрологического обеспечения технологических процессов.

Метрологическое обеспечение — установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений. Метрологическое обеспечение осуществляется в соответствии с требованиями, установленными стандартами и другими обязательными к применению нормативно-техническими документами.

2. Государственная система обеспечения единства измерений

Рис. 2.1. - Структура государственной системы обеспечения единства измерений

Нормативными документами в области обеспечения единства измерений являются технические регламенты, национальные стандарты и стандарты организаций (предприятий) (см. рис. 2.1).

Технические регламенты устанавливают обязательные требования к продукции, процессам производства и другим, измерительные процедуры которых подлежат государственному метрологическому контролю и надзору.

Национальные стандарты должны содержать рекомендации по обеспечению единства измерений, направленные на получение продукции, соответствующей современному международному уровню.

Стандарты организации — это правила по обеспечению единства измерений, утвержденные самой организацией.

3. Международные метрологические организации и обеспечение единства измерений в зарубежных странах

Роль и значение единства измерений в международных торгово-экономических и научно-технических связях являлись существенными всегда, а при современном уровне международного сотрудничества становятся еще более важными. История создания и развития международных метрологических организаций насчитывает более двух столетий [2, 17].

Крупнейшая и старейшая международная метрологическая организация — Международная организация мер и весов (МОМВ) -была создана в 1875 г. в связи с принятием Метрической конвенции, которая имела целью всемирное внедрение и совершенствование унифицированной системы единиц на основе метра и килограмма. В настоящее время главная задача МОМВ — обеспечение единства измерений на основе применения системы СИ. Структуру МОМВ образуют Генеральная конференция по мерам и весам (ГКМВ), Международный комитет по мерам и весам (МКМВ) и Международное бюро мер и весов (МБМВ).

Генеральная конференция по мерам и весам является высшим в мире органом по вопросам установления единиц величин и их определений, методов воспроизведения и эталонов. Конференция созывается не реже одного раза в четыре года в целях утверждения программ научно-практической деятельности МБМВ и выборов МКМВ. Место проведения генеральных конференций — Париж.

Международный комитет по мерам и весам руководит работой МОМВ в промежутках между созывами генеральных конференций. В состав МКМВ избираются 18 членов из числа крупнейших ученых-метрологов. В свое время в состав МКМВ избирался Д.И. Менделеев. Основные задачи МКМВ состоят в реализации решений ГКМВ, проведении текущих исследований в области метрологии и подготовке материалов и решений к предстоящей генеральной конференции. Для этих целей в составе МКМВ действуют 10 консультативных комитетов: по системам единиц; определению метра, секунды, массы и сопутствующих величин; термометрии; электричеству и магнетизму; фотометрии и радиометрии; ионизирующим излучениям; количеству вещества и акустике. Работа в комитетах проводится учеными из крупнейших метрологических организаций различных стран. Основное направление деятельности МКМВ — расширение практики сличений национальных эталонов с целью установления их эквивалентности.

Международное бюро мер и весов — одна из старейших международных организаций, созданная в 1879 г. В то время МБМВ представляло собой первую международную метрологическую лабораторию, обеспечивавшую сохранность и эксплуатацию первых международных эталонов — килограмма и метра. Сегодня это многопрофильный научно-исследовательский институт, в котором на постоянной основе работают несколько десятков ученых из различных стран. Международное бюро мер и весов располагается в г. Севр неподалеку от Парижа. Руководит работой Бюро МКМВ. Основными задачами МБМВ являются координация деятельности метрологических организаций более 100 стран в области совершенствования систем единиц и эталонов, обеспечение их унификации и эквивалентности.

В связи с очевидной необходимостью разработки международной нормативно-правовой базы единства измерений 24 государства (включая СССР) в 1955 г. подписали межгосударственную Конвенцию, в соответствии с которой была создана межправительственная организация — Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ). В настоящее время к Конвенции присоединились более 100 государств. Цель МОЗМ — унификация национальных метрологических правил и тем самым содействие глобализации экономики за счет устранения технических барьеров при реализации внешнеторговых, промышленных и научно-технических связей.

Международная организация законодательной метрологии имеет статус наблюдателя при Комитете по техническим барьерам в торговле ВТО. Основное направление в деятельности МОЗМ — обеспечение взаимного доверия к результатам измерений при контроле характеристик сырья, полуфабрикатов и готовых изделий путем установления единых требований законодательной метрологии к метрологическим характеристикам средств измерений, методикам выполнения измерений, единицам величин, показателям точности и др.; методам контроля и надзора за состоянием измерений; организации метрологических работ и т.д.

Высшим органом МОЗМ является Международная конференция законодательной метрологии, созываемая один раз в четыре года. В работе Конференции могут принимать участие представители не только стран — участниц Конвенции, но также неприсоединившихся стран и международных организаций, связанных с решением метрологических задач. Решения МОЗМ не являются обязательными, а носят характер рекомендаций. В частности, документ МД1 «Элементы закона по метрологии», принятый в октябре 2004 г., рекомендует основные унифицированные положения для разработки и принятия соответствующих национальных законов, в их числе семь видов государственного метрологического надзора.

Рекомендации МОЗМ принимаются в виде международных документов, предназначенных для рабочих органов МОЗМ, и международных рекомендаций, предназначенных для стран — членов Конвенции. Между конференциями руководство МОЗМ осуществляет ее исполнительный орган — Международный комитет законодательной метрологии (МКЗМ).

Из других международных метрологических организаций необходимо отметить Международную конференцию по измерительной технике и приборостроению (ИМЕКО) — неправительственную организацию, объединяющую научные и инженерные общества, занимающиеся вопросами измерений, более чем из 30 стран мира. Цель ИМЕКО заключается в содействии международному сотрудничеству и обмену научной и технической информацией. Высшим органом ИМЕКО является Генеральный совет, а исполнительным органом — секретариат (Будапешт). По отдельным направлениям метрологии ИМЕКО проводит работы в 17 технических комитетах.

В Центральной и Восточной Европе до 2000 г. действовала Организация сотрудничества государственных метрологических организаций стран Центральной и Восточной Европы (КООМЕТ).

Эта организация (штаб-квартира —Братислава) была образована в 1991 г. на базе Секции по метрологии СЭВ и в 2000 г. переименована в Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений. В настоящее время КООМЕТ насчитывает 14 стран-участниц и осуществляет их сотрудничество по всем вопросам метрологии под эгидой МБМВ. Цель сотрудничества — содействие развитию национальных экономик и устранению технических барьеров в международной торговле путем гармонизации национальных метрологических правил и норм, взаимного признания национальных эталонов и результатов испытаний, поверки и калибровки средств измерений и др. Основные направления работ реализуются в четырех структурных органах: Объединенном комитете по эталонам (руководство — Россия); Техническом комитете по законодательной метрологии (руководство — Германия); Форуме качества (руководство — Словакия) и Техническом комитете по информации и обучению (руководство — Беларусь).

В странах Западной Европы в 1987 г. создана Европейская метрологическая организация (ЕВРОМЕТ), которая объединяет страны — члены Европейского Союза (ЕС). Основная задача ЕВРОМЕТ — организация сотрудничества и объединение усилий стран-участниц по созданию, совершенствованию и обеспечению эквивалентности эталонной базы.

Западно-Европейское объединение по законодательной метрологии (ВЕЛМЕТ) создано с целью координации деятельности национальных метрологических служб в области законодательной метрологии для устранения препятствий в торговле в рамках ЕС в 1989 г. и объединяет 15 стран.

Между странами — членами Содружества Независимых государств (СНГ) действует Межправительственное соглашение о проведении взаимосогласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации, в соответствии с которым единство измерений обеспечивается на основе эталонной базы бывшего СССР. Соглашение обеспечивает взаимное признание результатов испытаний средств измерений, поверки и калибровки. Координация работ в рамках Соглашения осуществляется Межгосударственной научно-технической комиссией.

Задачи обеспечения единства измерений решают также и некоторые другие международные метрологические организации.

В национальных рамках единство измерений, как правило, регулируется статьями конституций (Германия, США) или специальными законами (Великобритания, Франция). В целом задача обеспечения единства измерений практически во всех странах рассматривается в качестве государственной функции, для чего создаются государственные научные институты и лаборатории.

4. Государственный метрологический контроль и надзор

Виды и сферы распространения государственного контроля и надзора за состоянием и применением средств измерений (государственного метрологического контроля и надзора) установлены Законом об обеспечении единства измерений. В соответствии с этим Законом государственному контролю и надзору подлежат средства измерений, используемые в жизненно важных для государства сферах деятельности. К таким сферам деятельности относятся:

- здравоохранение, ветеринария, охрана окружающей среды, обеспечение безопасности труда;

- торговые операции и взаимные расчеты между покупателем и продавцом;

- государственные учетные операции;

- оборона государства;

- геодезические и гидрометеорологические работы;

- банковские, налоговые, таможенные и почтовые организации;

- производство продукции, поставляемой по контрактам для государственных нужд в соответствии с законодательством;

- испытания и контроль качества продукции в целях определения соответствия обязательным требованиям;

- измерения, проводимые по поручению органов суда, государственных органов управления;

- регистрация национальных и международных спортивных результатов.

В остальных сферах экономики (в основном производственных) предприятиям предоставлена большая самостоятельность: они проводят работы по обеспечению единства измерений самостоятельно, а государство лишь контролирует их организацию и качество.

"Государственный метрологический контроль включает в себя: утверждение типа средств измерений; поверку средств измерений, в том числе эталонов; лицензирование деятельности юридических и физических лиц по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений.

Утверждение типа средств измерений проводится в целях обеспечения единства измерений в стране путем производства и выпуска в обращение средств измерений, соответствующих требованиям, установленным в нормативных документах.

Утверждение типа средств измерений осуществляется для новых марок (типов) средств измерений, выпускаемых предприятиями или ввозимых по импорту, и включает в себя:

- испытания средств измерений для целей утверждения типа;

- принятие решения об утверждении типа, его государственную регистрацию и выдачу сертификата об утверждении типа;

- испытания средств измерений на соответствие утвержденному типу при контроле их соответствия утвержденному типу;

- признание утверждения типа или результатов испытаний типа средств измерений, проведенных компетентными организациями зарубежных стран;

- информационное обслуживание потребителей средств измерений.

Испытания на соответствие утвержденному типу проводят: при наличии информации от потребителей об ухудшении качества выпускаемых или импортируемых средств измерений; внесении в конструкцию средств измерений или технологию их изготовления и мнений, влияющих на нормированные метрологические характеристики; истечений срока действия сертификата об утверждении тип Поверку средств измерений, подлежащих государственном контролю, осуществляют органы государственного метрологического контроля при выпуске из производства или ремонта, при ввоз по импорту и при эксплуатации. Поверке подлежит каждый экземпляр средств измерений.

Государственный метрологический надзор проводится: за выпуском, составлением и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами единиц времени, соблюдением метрологических правил и норм на предприятиях; количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций; количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке и продаже. Инспекторы, в функции которого входит первый вид надзора, проверяют:

- наличие и полноту перечня средств измерений, подлежащих государственному либо коммерческому надзору и контролю;

- соответствие состояния средств измерений и условий их эксплуатации установленным техническим требованиям;

- наличие сертификата об утверждении типа средств измерений;

- наличие поверительного клеима или свидетельства о поверке, а также соблюдение межповерочного интервала;

- наличие документов, подтверждающих аттестацию методик выполнения измерений;

- наличие лицензии на изготовление, ремонт, продажу и прокат средств измерений предприятием, занимающимся этими видами деятельности;

- наличие документа, подтверждающего право проведения поверки средств измерений силами метрологической службы юридического лица;

- наличие документов, подтверждающих органами ГМС аттестацию лиц, осуществляющих поверку средств измерений, в качестве поверителей;

- правильность хранения и применения эталонов, используемых для поверки- средств измерений в соответствии с нормативными документами.

Нарушением метрологических правил и норм считаются: отчуждение меньшего количества товара по сравнению с заявленным для продажи (обмер, обвес); отчуждение меньшего количества товара, чем то, которое соответствует заплаченной денежной сумме (обсчет).

Государственный метрологический надзор за количеством товаров может производиться и с целью проверки состояния средств измерений, контроля за правильностью выполненных измерений. В этом случае нарушениями метрологических правил и норм также считается использование средств измерений, не соответствующих типу, не поверенных, с нарушенным клеймом, дающих неправильные показания.

Объектом надзора являются не только индивидуальные упаковки товара, но и партии фасованных товаров, имеющих одно и то номинальное количество, один и тот же вид упаковки, расфасованные одним и тем же юридическим лицом.

Контрольные вопросы

1. Что является источником количественной информации о том или ином показателе качества изделия?

2. Какие древние единицы физических величин вы знаете?

3. Когда и где была разработана метрическая система мер?

4. В каком году была принята международная система единиц — система СИ?

5. Что такое измерение, точность измерения, погрешность измерения, метрологическое обеспечение, единство измерений?

6. Какие межрегиональные территориальные управления, осуществляющие контрольно-надзорные функции, вы знаете и каковы их функции?

7. Что такое МСЮЛ и каковы ее функции?

8. Какие международные метрологические организации вам известны?

9. Какие сферы деятельности подлежат государственному контролю и надзору?

10. Какую деятельность осуществляет метрологический контроль?

11. С какой целью проводят утверждение типа средств измерений?

12. В каких случаях проводят испытания средств измерений
на соответствие утвержденному типу?

13. Каковы объекты государственного метрологического надзора?