ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

«ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

КОМПЛЕКТ

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

в форме экзамена

по учебной дисциплине

ОПД.07 ТЕПЛОТЕХНИКА

по специальности

22.02.01 МЕТАЛЛУРГИЯ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

РАССМОТРЕН И СОГЛАСОВАН

цикловой комиссией «Специальных металлургических дисциплин»

Протокол от «____» _________ 2019г. №___

Председатель цикловой комиссии ____________ И.О. Гончарова

Разработан на основе государственного образовательного стандарта по специальности 22.02.01 «Металлургия черных металлов»

УТВЕРЖДЕН

заместителем директора по УВР

_______________Л.Л. Кузьмина

Составители: Солосенко Н.П., преподаватель высшей категории

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины ОПД.07 Теплотехника обучающийся должен обладать предусмотренными ГОС СПО по специальности 22.02.01  Металлургия черных металлов следующими умениями:

У1 основные положения теплотехники и теплоэнергетики;

У2 назначение и свойства огнеупорных материалов;

У3 устройства и принципы действия металлургических печей;

У4 топливо металлургических печей и методику расчетов горения;

У5 закономерности процессов тепломассообмена в металлургических печах

знаниями:

З1 производить расчеты процессов горения и теплообмена в металлургических печах (нагревательных и плавильных),

которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:

ПК 1.1.	Осуществлять технологические операции по производству черных металлов.

ПК 1.2.	Использовать системы автоматического управления технологическим процессом.

ПК 1.3.	Эксплуатировать технологическое и подъемно-транспортное оборудование, обеспечивающее процесс производства черных металлов.

ПК 1.4.	Анализировать качество сырья и готовой продукции.

ПК 2.1.	Планировать и организовывать собственную деятельность, работу подразделения, смены, участка, бригады, коллектива исполнителей.

ПК 3.1.	Принимать участие в разработке новых технологий и технологических процессов.

ПК 3.2.	Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности.

ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4.	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

2. Оценивание уровня освоения учебной дисциплины

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные ГОС СПО по дисциплине ОПД.07 Теплотехника, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экзамена.

Контроль и оценивание уровня освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Таблица 1

| Элемент учебной дисциплины | Формы и методы контроля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З |
| Тема 1.1. Топливо и расчеты горения топлива. Основы теории горения и конструкции устройств для сжигания топлива | Практическая работа № 1 Практическая работа № 2 Практическая работа № 3 Письменный опрос №1 | У1;У4; З1; ПК 1.1 - 1.4, 2.1, 3.1, 3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6 |  |  |
| Тема 1.2. Основы механики печных газов | Практическая работа № 4 Практическая работа № 5 Контрольная работа №1 | У1; 31; ПК 1.1 - 1.4, 2.1, 3.1, 3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6 |  |  |
| Тема 1.3. Основы теплопередачи. Нагрев металла | Практическая работа № 6 Практическая работа № 7 Письменный опрос №2 | У1,У5; 31; ПК 1.1 - 1.4, 2.1, 3.1, 3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6 |  |  |
| Тема 2.1 Огнеупорные материалы и строительные элементы печей. Утилизация тепла в металлургических печах | Письменный опрос №3 Устный опрос №1 | У1,У2,У3; 31; ПК 1.1 - 1.4, 2.1, 3.1, 3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6 |  |  |

| Элемент учебной дисциплины | Формы и методы контроля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З |
| Тема 2.2 Топливные печи и конверторы | Контрольная работа №2 Устный опрос №2 | У1,УЗ; 31; ПК 1.1 - 1.4, 2.1, 3.1, 3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  | Экзамен | У1,У2,УЗ; У4, У5; З1; ПК 1.1 - 1.4, 2.1, 3.1, 3.2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8 |

3. Задания для оценки освоения учебной дисциплины

3.1 Задания для текущего контроля

Практическая работа № 1

Тема: «Расчет теплоты сгорания разных видов топлива»

Цель: Научиться рассчитывать низшую теплоту сгорания мазута| и газообразного топлива

Порядок выполнения работы:

- Определить низшую теплоту сгорания мазута|.

Состав мазута| приведен в таблице 2.

Низшую теплоту сгорания мазута| определяем по формуле Д.И. Менделеева:

- Определить низшую теплоту сгорания природного газа.

Состав природного газа приведен в таблице 3.

Принимая влажность природного газа, определяем состав влажного газа:

Тогда состав влажного природного газа:

где К - количество влажного компонента газа.

Определить низшую теплоту сгорания природного газа по формуле:

Варианты

к выполнению практических работ  1,2,3

Таблица 2 - Химический состав мазута

|

| Вариант | ## Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ср | Нр | Sр | Ор | Nр | Н2Ор | Ар |
| 1 | 87,8 | 10,7 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | - | - |
| 2 | 87,8 | 7,8 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 3,0 | 0,2 |
| 3 | 87,8 | 8,6 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 2,0 | 0,2 |
| 4 | 87,8 | 6,5 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 4,0 | 0,2 |
| 5 | 84,0 | 10,3 | 4,0 | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 0,3 |
| 6 | 83,0 | 4,3 | 3,0 | 0,2 | 0,1 | 9,0 | 0,4 |
| 7 | 84,0 | 3,7 | 3,5 | 0,3 | 0,3 | 8,0 | 0,2 |
| 8 | 85,0 | 4,1 | 4,0 | 0,4 | 0,2 | 6,0 | 0,3 |
| 9 | 85,0 | 8,4 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 5,0 | 0,2 |
| 10 | 85,0 | 9,3 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 4,0 | 0,2 |
| 11 | 87,0 | 8,3 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 3,0 | 0,2 |
| 12 | 86,5 | 9,5 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 2,0 | 0,3 |
| 13 | 86,5 | 10,4 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 0,4 |
| 14 | 86,5 | 5,5 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 6,0 | 0,3 |
| 15 | 85,5 | 5,8 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 7,0 | 0,2 |
| 16 | 84,0 | 4,3 | 3,0 | 0,3 | 0,2 | 8,0 | 0,2 |
| 17 | 85,0 | 2,5 | 3,0 | 0,2 | 0,1 | 9,0 | 0,2 |
| 18 | 86,0 | 7,8 | 4,1 | 0,7 | 0,2 | 1,0 | 0,2 |
| 19 | 84,0 | 8,4 | 4,5 | 0,6 | 0,3 | 2,0 | 0,2 |
| 20 | 87,1 | 8,1 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 3,0 | 0,3 |

Таблица 3 - Химический состав природного газа

| Вариант | Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | С4Н10 | С5Н12 | Н2S | СО2 | N2 |
| 1 | 95,2 | 1,2 | 0,2 | 0,08 | - | - | 0,4 | 2,92 |
| 2 | 90,3 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 3,0 | - | 4,1 |
| 3 | 66,5 | 5,4 | 6,8 | 3,1 | 11,3 | - | 6,9 | - |
| 4 | 78,5 | 4,3 | 8,5 | - | - | - | 1,1 | 7,6 |
| 5 | 96,8 | - | - | 1,0 | - | - | 0,4 | 1,8 |
| 6 | 88,1 | 1,2 | 2,8 | 0,5 | 0,5 | - | 2,5 | 4,4 |
| 7 | 94,6 | 4,3 | 0,5 | 0,3 | - | - | 0,1 | 0,2 |
| 8 | 91,2 | - | 0,5 | 0,2 | - | 0,5 | 0,5 | 7,1 |
| 9 | 93,5 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - | 0,1 | 0,4 |
| 10 | 97,8 | 0,5 | 0,2 | 0,15 | 0,05 | - | - | 1,3 |
| 11 | 94,3 | 3,9 | 0,8 | 0,5 | - | - | 0,1 | 0,4 |
| 12 | 81,2 | 3,1 | 2,3 | 1,0 | - | 5,0 | 2,1 | 5,3 |
| 13 | 90,7 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 2,0 | 3,1 | 2,0 |
| 14 | 85,1 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | - | 11,4 |
| 15 | 84,4 | 2,5 | 1,9 | 0,8 | - | - | 5,2 | 5,2 |
| 16 | 63,7 | 14,0 | 3,5 | 8,1 | - | - | 4,4 | 6,3 |
| 17 | 90,8 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | - | - | 6,2 |
| 18 | 92,8 | 0,8 | 0,4 | - | 0,05 | - | - | 5,95 |
| 19 | 87,4 | 3,2 | 4,0 | - | - | 2,1 | 0,5 | 2,8 |
| 20 | 94,2 | 0,8 | 0,1 | 0,3 | - | 1,0 | 0,8 | 2,8 |

Контрольные вопросы:

- Классификация топлива.

- Химический состав топлива.

- Что называется теплотой сгорания топлива?

- Наивысшая и самая низкая теплота сгорания топлива.

- Особенности|особенность| горения жидкого топлива.

- Особенности|особенность| горения газообразного топлива.

Практическая работа № 2

Тема: «Полный расчет горения газообразного топлива»

Цель:  Научиться определять расход воздуха, количество и состав продуктов горения, температуру горения.

Порядок выполнения работы:

- Для каждой горючей составляющей определить необходимые расходы кислорода за уравнением реакций горения.

- Расходы кислорода для всех горючих составляющих просуммировать по вертикали в таблице 3. При этом получаются теоретически необходимые расходы кислорода.

- За теоретическими расходами кислорода определить действительные расходы О2, умножая теоретические расходы О2 на коэффициент расход воздуха.

- За расходами О2 определить действительные расходы воздуха, пользуясь составлением пропорций. Допускается, что воздух состоит только из 21% О2 и 79% N2 .

- Определить состав|склад|, теоретическое и действительное, при заданном коэффициенте расходы воздуха, количество продуктов сгорания.

- Рассчитать калориметрическую температуру горения.

Расчет ведется на 100 м3 газа в табличной форме (таблица 4)

Таблица 4 – Расчет теоретически необходимого и действительного количества воздуха, количества и состава продуктов сгорания природного газа.

| Принимают участие в горении |  |  |  |  | Образуется продуктов сгорания, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо, м3 | Реакции горения | Воздух, м3 |  |  | СО2 | Н2О | О2 | N2 | Всего |
|  |  | О2 | N2 | Всего |  |  |  |  |  |
| СН4-81,4 С2Н6-2,44 С3Н8-1,66 С4Н10-0,78 СО2-7,22 N2-4,1 Н2О-2,42 | СН4+2О2=СО2+2Н2О С2Н6+3,5О2=2СО2+3Н2О С3Н8+5О2=3СО2+4Н2О С4Н10+6,5О2=4СО2+5Н2О в дым в дым в дым | 162,8 8,54 8,3 5,07 | 184,7х3,762 |  | 81,4 4,88 4,98 3,12 7,22 | 162,8 7,32 6,64 3,9 2,42 |  | 694,84 4,1 |  |
| п=1 | м3 | 184,7 | 694,84 | 879,54 | 94,38 | 183,08 | - | 698,94 | 976,46 |
| п=1,1 | м3 | 203,17 | 764,32 | 967,49 | 94,38 | 183,08 | 18,47 | 768,42 | 1064,35 |
|  | % | 21 | 79 | 100 | 8,87 | 17,2 | 1,74 | 72,2 | 100 |

Пояснение к|до| таблице 3

В графе 1 указан состав топлива, содержание простых газов в м3 на 100 м3 топлива, численно они дорівнюються процентному составу.

В графе 2 приведены химические реакции горения (дополнение|добавление| XII (1)).

В графе 3 определяется кислород (О2). Цифра 162,8 получена во время умножения 81,4 на 2; то есть

,

объясним это. Полное сгорание метана СН4 характеризуется реакцией:

,

из которой выходит, что для сжигания 1 кмоля СН4 нужно 2 кмоля О2, то есть . Аналогично определяется кислород для сжигания С2Н6, С3Н8, С4Н10. Сложив все цифры по вертикали, получим 184,7.

В графе 4 определяется азот N2. Воздух состоит из 21% О2 ; 79% N2. Э. Азота больше, чем кислорода в раза. Поэтому общее количество О2 при n=1 умножается на 3,762; получаем:

В графе 5 определяется суммарное количество О2 и N2, то есть

Получили теоретически необходимое количество воздуха (п=1|).

В графе 6 определяется СО2. Разберем химическую реакцию горения СН4:

,

из которой выходит, что при горении 1 кмоля СН4 образуется 1 кмоль СО2, то есть во время сжигания 81,4 м3 СН4 образуется:

СО2.

Аналогично определяется СО2 для других компонентов. Составляя эти цифры по вертикали и учитывая СО2, что содержится в топливе (СО2=7,22 м3), получаем 94,38 м3.

В графе 7 определяется Н2О. При полном сгорании 1 м3 СН4 образуется 2 м3 Н2О, то есть:

Аналогично определяется Н2О для других компонентов. Составляя эти цифры по вертикали и учитывая Н2О в топливе (Н2О =2,42 м3), получаем 183,08 м3.

В графе 8 определяется кислород О2. При п=1 кислород в продуктах сгорания отсутствует.

В графе 9 определяется азот N2. Азот получается составлением теоретически необходимого количества азота из воздуха (694,84 м3) и количества азота, что содержится в топливе (4,1 м3).

Составляя все цифры горизонтальной сроки, которые отвечают продуктам сгорания, получаем 976,46 м3. Получили теоретическое количество продуктов сгорания при п=1.

Выполняется|исполняет| расчет действительно необходимого количества воздуха и продуктов сгорания при п=1,1|.

Расчет О2:

Расчет N2:

Составляя числовые значения О2 и N2, получаем действительно необходимое количество воздуха:

Расчет СО2 и Н2О. Числовые значения этих компонентов остаются такими же, которыми были при п=1, то есть соответственно 94,38 м3; 183,08 м3.

Расчет О2. Кислород определяется вычитанием:

Расчет N2. Азот получается составлением действительно необходимого количества азота при п=1,1 (764,32 м3) и количества азота, что содержится в топливе (4,1 м3):

Составляя все цифры горизонтальной сроки, получаем 1064,35 м3.

Расчет процентного состава продуктов горения.

Аналогично определяется процентный состав других компонентов и получаем 17,2%; 1,74%; 72,2%. В сумме 100%.

# Рассчитывается калориметрическая температура горения.

# Определяется самая низкая теплота сгорания природного газа:

# Определяется начальная|первоначальная| энтальпия продуктов сгорания:

# ,

где   - действительное количество воздуха, необходимого, для сжигания 1 м3 газа;

- действительное количество продуктов сгорания, которые образуются при горении 1 м3 газа;

- энтальпия воздуха при  (приложение|добавление| II (1))

м3/м3

м3/м3

кДж/м3

Расчет калориметрической температуры горения топлива выполняется методом последовательного приближения. Для этого задаемся ожидаемой температурой t1k = 2000 0C и определяем при этой температуре энтальпию продуктов сгорания согласно приложения II (1):

кДж/м3

кДж/м3

кДж/м3

кДж/м3

кДж/м3

Так как , задаемся температурой  и при этой температуре определяется энтальпия продуктов сгорания:

кДж/м3

кДж/м3

кДж/м3

кДж/м3

кДж/м3

Калориметрическая температура определяется по формуле:

После проведения расчетов сделать|совершить| вывод.

Контрольные вопросы:

- Методика расчета расходов воздуха для горения газообразного топлива.

- Методика расчета количества и состава продуктов горения.

- Что называется коэффициентом расхода воздуха?

- Теоретическая и калориметрическая температура горения.

Практическая работа № 3

Тема: «Расчет горения смеси природного газа и мазута»

Цель: Научиться выполнять|исполнять| расчет смеси природного газа и мазута.

Порядок выполнения работы:

- Определить теоретически необходимое и действительное количество воздуха для горения 100 кг мазута

- Определить количество и состав продуктов горения при сгорании 100 кг мазута

- Рассчитать калориметрическую температуру горения мазута.

- В факел природного газа добавляют|додают| мазут, доля которого|какого| по теплу составляет|сдает| 15 %. Мазут распыливается|распиливает| природным газом. Найти состав мазута в смеси.

- Определить количество воздуха, необходимого, для горения смеси.

- Определить объєм| продуктов горения газомазутной смеси и их процентный состав|склад|. Расчет ведется на 100 кг мазута| в табличной форме (таблица 4).

Химический состав мазута приведен|наведенный| в таблице 5.

Таблица 5 -| Расчета теоретически необходимого и действительного количества воздуха,  количества, и составлю|сдаю| продуктов сгорания мазута.

| Принимают участие в горении |  |  |  |  |  |  |  | Образуется продуктов сгорания, м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо, м3 | Мол. масса | Кол-во, моль | Реакция горение | Воздух |  |  |  | CO2 | H2O | SO2 | N2 | О2 | Всего |  |
|  |  |  |  | О2 | N2 | ###### Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ###### кмоль | ###### м3 |  |  |  |  |  | кмоль | ###### м3 |
| C=84 | 12 | 7 | C+O2=CO2 | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 35,66 |  |  |  |
| H=9,8 | 2 | 4,9 | H2+0.5O2=H2O | 2,45 |  |  |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  |
| N=4,1 | 28 | 0,146 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,146 |  |  |  |
| O=0,7 | 32 | 0,022 |  | 0,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S=0,2 | 32 | 0,006 | S+O2=SO2 | 0,006 |  |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |
| W=1 | 18 | 0,056 |  |  |  |  |  |  | 0,056 |  |  |  |  |  |
| при n=1 |  |  |  | 9,478 | 35,656 | 45,134 | 1011 | 7 | 4,956 | 0,006 | 35,8 | - | 47,76 | 1069,91 |
| при n=1.11 |  |  |  | 10,52 | 39,578 | 50,1 | 1122,2 | 7 | 4,956 | 0,006 | 39,74 | 1,042 | 52,74 | 1187,6 |
| % |  |  |  | 21 | 79 | 100 |  | 13 | 9 | 0,07 | 75 | 2 | 100 | 100 |

Пояснение к|до| таблице 5.

В графе 1 указан состав мазута, содержание компонентов мазута в кг на 100 кг мазута, численно они равны| процентному составу|складу|.

В графе 2 указана молекулярная масса каждого компонента| мазуту согласно периодической|периодичной| системы элементов Д.И. Менделеева.

В графе 3 определяется количество киломолей|. Содержание компонента| мазута в кг делится|делящийся| на его молекулярную массу. Цифра 7,16 получена при делении 86 на 12.

и т.п.

В графе 4 приведены химические реакции горения.

В графе 5 определяется кислород (О2). Цифра 7 получена во время умножения 7 на 1; то есть

,

Аналогично определяется кислород О2 для водовод и серы. Составляя все цифры по вертикали и отнимая О2, содержащийся в мазуте, получим 9,478.

В графе 6 определяется азот N2. Воздух состоит из 21% О2 ; 79% N2. азота больше, чем кислорода в раза. Поэтому общее количество О2 при n=1 умножается на 3,762; получаем:

В графе 7 определяется суммарное количество О2 и N2, то есть

В графе 8 определяется суммарное количество О2 и N2  в м3. Зная, что 1 кмоль занимает объем 22,4 м3, получаем:

Получили теоретически необходимое количество воздуха (п=1|).

В графах 9,10,11 определяется СО2, Н2О, SО2. Разберем химическую реакцию горения углерода:

,

При горении 1 кмоль С образуется 1 кмоль СО2, то есть во время сжигания 7 кмоль С образуется:

СО2.

Аналогично определяется Н2О и SО2.

В графе 12 определяется кислород О2. При п=1 кислород в продуктах сгорания отсутствует.

В графе 13 определяется азот N2. Азот получается составлением теоретически необходимого количества азота из воздуха и количества азота, что содержится в мазуте.

Складывая|сдает| все цифры горизонтальной сроки, которые|какие| отвечают продуктам сгорания, получаем 47,76 кмоль|. Получили теоретическое количество продуктов сгорания при п=1|.

Переводим кмоль в м3

Выполняется|исполняет| расчет действительно необходимого количества воздуха и продуктов сгорания при п=1,11|.

Расчет О2:

Расчет N2:

Составляя числовые значения О2 и N2, получаем действительно необходимое количество воздуха 50,1 кмоль:

Расчет СО2, Н2О, SО2. Числовые значения этих компонентов остаются такими же, которыми были при п=1, то есть соответственно 7 кмоль, 4,956 кмоль, и 0,006 кмоль.

Расчет О2. Кислород определяется вычитанием:

Составляя все цифры горизонтальной сроки, получаем 52,74 кмоль или 1187,6 м3.

Расчет процентного состава продуктов горения.

Аналогично определяется процентный состав других компонентов.

# Рассчитывается калориметрическая температура горения мазута|.

# Расчет низшей теплоты сгорания мазута приведен| в практической|практичных| работе 1

# Определяется начальная|первоначальная| энтальпия продуктов сгорания:

,

где  	-  действительное количество продуктов сгорания, которые образуются при горении 1 м3 топлива;

м3/м3

Рассчитываем калориметрическую температуру горения мазута аналогично расчету калориметрической| температуры горения природного газа (см. практическую|практичную| работу № 2)

Расчет горения смеси природного газа и мазута.

Определим судьбу|долю| мазута в смеси

,

где - доля|доля| мазута в смеси по теплу.

кг/м3

Для получения количества тепла, которое выделяется при сжигании 1 м3 природного газа необходимо сжечь:

,

%=0,85 м3

,

кг

Для сжигания природного газа в объеме Vпр.г нужно воздуха:

м3

м3

Для сжигания мазута в объеме Vм

м3

м3

Суммарный расход| воздуха

,

м3

Определим объемы компонентов продуктов горения

,

м3

,

м3

,

м3

,

м3

,

м3

Определим суммарный объем продуктов горения:

,

м3

Определим процентный состав продуктов горения:

,

,

,

,

,

После проведения расчетов сделать|совершить| вывод.

Контрольные вопросы:

- Порядок расчета расхода воздуха для горения мазута.

- Порядок расчета количества и состава продуктов горения.

- Особенности| расчета смеси природного газа и мазута.

Письменный опрос №1

Вариант №1

1. Что такое топливо? Классификация топлива (привести примеры).

2. Температура горения топлива.

3. Определить энтальпию продуктов сгорания при температуре 2300°С, если состав продуктов сгорания СО2 = 20%; Н2О = 65%, О2 = 2%, N2 = 13%.

Вариант №2

1. Химический состав топлива.

2. Выбор устройства для сжигания топлива.

3. Определить количество воздуха при коэффициенте избытка воздуха n = 1,15, если кислорода в воздухе содержится 135 м3 при n = 1.

Вариант №3

1. Теплота сгорания топлива.

2. Что должен обеспечивать выбранный горелка? Классификация горелок по смешению газа с воздухом.

3. Определить низшую теплоту сгорания природного газа, если состав сухого газа СН4 = 86,3%, С2Н6 = 0,2%, С3Н8 = 0,1%, СО2 = 0,5%, N2 = 12,9%.

Вариант №4

1. Гомогенное горение топлива.

2. Горелки с полным предварительным смешением.

3. Определить количество продуктов сгорания СО2 и Н2О при коэффициенте избытка воздуха n = 1,2, если состав топлива: СН4 = 86%, С2Н6 = 9%, N2 = 2,58%, Н2О = 2,42%.

Реакции горения:

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О;

С2Н6 + 3,5О2 = 2СО2 + 3Н2О.

Вариант №5

1. Гетерогенное горение топлива.

2. Горелки с внешним смешением.

3. Определить калориметрическую температуру горения топлива, если состав продуктов сгорания СО2 = 8,87%, Н2О = 17,2%, О2 = 1,74%, N2 = 72,2%. Начальная энтальпия продуктов сгорания і0 = 3470 кДж/м3, а энтальпия при tк = 2000° і2000 = 3303 кДж/м3.

Вариант №6

1. Определение расхода воздуха при горении топлива.

2. Устройства для сжигания жидкого топлива.

3. Определить состав продуктов сгорания в процентах, если при горении топлива образовалось СО2 = 95 м3, Н2О – 205 м3, О2 – 15 м3, N2 – 785 м3.

Практическая работа № 4

Тема: «Расчет сопротивления дымового тракта печи и высоты дымовой трубы»

Цель: Научиться выполнять|исполнять| гидравлические расчеты печи.

Порядок выполнения работы:

Исходные даны для расчета| суммарного сопротивления дымового тракта печи и высоты дымовой трубы|дымохода| приведенные в таблице 6.

Общие данные:

- плотность дымовых газов ;

- плотность воздуха ;

- размеры рабочего пространства в конце печи 3,4 х 2,1 м2 ;

- скорость движения дымовых газов в конце печи ;

- температура воздуха Tв = 293 К;

- скорость движения дыма| в каналах ;

- размеры вертикального канала| l x b = 1,2 x 1,8 м.

Схема дымового тракта печи приведена на рисунке| 1.

1 - плавильная печь;

2 - головка;

3 - вертикальный канал;

4 - шлаковщик;

3 - регенератор;

4 - горизонтальный канал;

5 - шибер;

6 - дымовая труба.

Рисунок 1 – Схема дымового тракта печи

1. Рассчитать суммарное сопротивление дымового тракта печи.

Потери давления в вертикальных каналах состоят из потерь на трение, местное сопротивление и преодоление геометрического давления.

Площадь сечения вертикального канала:

Размеры вертикального канала принимаются следующими:

Тогда приведен диаметр вертикального канала:

Потери давления на трение:

,

где  - коэффициент трения, для кирпичных каналов .

Потери давления на местное сопротивление (поворот на с сужением):

,

где   - коэффициент местного сопротивления (приложение|добавление| 5 №8 [1]).

Потери на преодоление геометрического давления:

Суммарные потери давления в вертикальном канале:

Суммарные потери давления в шлаковике и регенераторе составляют:

Определить потери давления во время движения дымовых газов от вертикального канала к рекуператору, которые состоят из потерь на местное сопротивление (поворот на 90о с изменением перерезу из вертикального канала в боров) и потерь на трение.

Ширина борова сохраняется|хранится| такой же, как и вертикального канала в=1,8м|. В этом случае высота борова:

Приведен диаметр борова:

Принимается падение температуры дыма, что равляется 2К на 1 м длины боровая. При длине боровая от вертикального канала к рекуператору L1 падения температуры дыма равняется:

Температура дыма| перед дымовой трубой

Средняя температура дыма| в борове:

Потери давления на трение:

Потери давления на местное сопротивление (шибер| в канале):

Суммарные потери давления в борове|дымоходу|:

Общие потери давления во время движения продуктов сгорания от рабочего пространства|простора| к|до| дымовой трубе |дымоходу|:

2. Рассчитать высоту дымовой трубы.

Количество продуктов сгорания, которые проходят через трубу, составляет|сдает|:

Найти площадь сечения устья| трубы, принимая скорость движения дыма| в устье.

Отсюда диаметр устья| и основы|основание| трубы:

Скорость движения дымовых газов в основе|основании| трубы:

Действительное разжижение, которое|какое| создается трубой, должно быть на 20-40% больше потерь давления во время движения дымовых газов, то есть:

Для определения температуры газов в устье| трубы за графиком на рисунке| 1 [1] ориентировочно принимаем высоту дымаря|дымохода|. H =     м.

Падение температуры для кирпичной трубы принимается равным|равным| (1,0-1,5) К на 1м| высоты трубы:

Тогда температура газов в устье| трубы равняется:

Средняя температура газа:

Средний диаметр трубы:

Тогда

Средняя скорость движения дымовых газов в трубе:

Определить высоту дымовой трубы|дымохода|:

Варианты

к выполнению практической работы 4

Таблица 6 – Исходные данные для расчета высоты дымовой трубы

| № вар. | Количество продуктов сгорания | Темпер. дыма в конце печи | Темп. дыма¦ в верт¦. канале | Темп. дима на выходе из регенератра | Потери давления в головке | Потери давления в шлаковщике и регенераторе |  |  | Шибер открыт¦ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37100 | 1700 | 1500 | 600 | 330 | 125 | 4,5 | 25 | 80 |
| 2 | 37150 | 1690 | 1510 | 605 | 331,2 | 126,2 | 4,55 | 25,05 | 90 |
| 3 | 37000 | 1680 | 1505 | 610 | 328,7 | 127 | 4,6 | 25,1 | 95 |
| 4 | 37050 | 1670 | 1495 | 615 | 329,3 | 128,4 | 4,65 | 25,15 | 80 |
| 5 | 37250 | 1660 | 1485 | 620 | 335 | 129 | 4,7 | 25,2 | 90 |
| 6 | 37200 | 1650 | 1475 | 595 | 325,8 | 130 | 4,75 | 25,3 | 95 |
| 7 | 37350 | 1640 | 1465 | 590 | 327,3 | 131,6 | 4,8 | 25,4 | 80 |
| 8 | 37300 | 1630 | 1455 | 585 | 334,2 | 132,4 | 4,85 | 25,5 | 90 |
| 9 | 37450 | 1620 | 1445 | 580 | 333 | 133,3 | 4,9 | 25,6 | 95 |
| 10 | 37400 | 1610 | 1435 | 575 | 337,1 | 134 | 4,95 | 25,7 | 80 |
| 11 | 37550 | 1600 | 1425 | 570 | 339 | 135 | 5,0 | 25,8 | 90 |
| 12 | 37500 | 1710 | 1415 | 565 | 325,4 | 136,1 | 5,05 | 25,9 | 95 |
| 13 | 37650 | 1695 | 1500 | 560 | 330,7 | 137 | 5,1 | 26 | 80 |
| 14 | 37600 | 1685 | 1490 | 555 | 341,1 | 138,2 | 5,15 | 26,1 | 90 |
| 15 | 37750 | 1675 | 1480 | 550 | 328,4 | 139 | 5,2 | 26,2 | 95 |
| 16 | 37500 | 1680 | 1495 | 570 | 333 | 150 | 5,75 | 27,3 | 90 |
| 17 | 37550 | 1670 | 1485 | 560 | 337,1 | 150,5 | 5,8 | 27,4 | 95 |
| 18 | 37600 | 1660 | 1475 | 550 | 339 | 150,9 | 5,85 | 27,5 | 80 |
| 19 | 37700 | 1650 | 1465 | 540 | 325,4 | 150,1 | 5,9 | 27,6 | 90 |
| 20 | 37800 | 1640 | 1460 | 530 | 330,7 | 151 | 6,0 | 27,7 | 95 |

Контрольные вопросы:

      - Что такое давление газов?

      - Виды давления.

      - Потери давления.

      - Распределение|деление| давления горячего газа по высоте печи.

      - Назначение дымовой трубы|дымохода|.

Практическая работа № 5

Тема: «Расчет вентилятора»

Цель: Научиться рассчитывать вентилятор для создания искусственной тяги и удаления продуктов сгорания из|с| печи.

Порядок выполнения работы:

Исходные данные для выбора центр обіжного вентилятора среднего давления приведенны в таблице 7.

Проводим в нижней части номограммы горизонталь на уровне заданной производительности V, которая пересекает ряд линий с соответственными номерами вентиляторов.

Проводим горизонталь в верхней части номограммы, которая отвечает уроню заданного давления Р.

Из точек пересечения горизонтали, которая проведена в нижней части номограммы, устанавливаем перпендикуляры к пересечению с проведенной горизонталью в верхней ее части.

Выбираем точку в верхней части номограммы на пересечении перпендикуляра, который отвечает максимальному значению кпд, и по перпендикуляру возвращаемся вниз к горизонтали, которая отвечает конкретному номеру вентилятора.

Находим на осе абсцисс номограммы скорость газов W0 в сечении вентилятора.

Определяем динамическое давление, которое  образуется вентилятором:

,

Определяем статическое давление, которое образуется вентилятором:

Рассчитываем частоту вращения ротора:

,

где А - точка на пересечению кривых кпд вентилятора|, перпендикуляра выбранного номера вентилятора и кривой, которая отвечает значению А;

d - диаметр рабочего колеса (отвечает номеру вентилятора)

Рассчитываем мощность электродвигателя:

,

где V - производительность вентилятора, м3/ч;

Р - полное давление, которое|какое| воспроизводится|воссоздает| вентилятором|вентиллятором|. Па;

1,5 - коэффициент запаса| мощности;

- кпд вентилятора|вентиллятора|.

Контрольные вопросы.

- Струйные аппараты, их назначения.

- Свободные струи.

- Ограничены струи.

- Вентиляторы|вентиллятор| и дымососы|.

Варианты

к выполнению практической работы 5

Таблица 7 – Исходные данные для расчета вентилятора

| № варианта | Расход воздуха V,м3/г | Давление воздуха Р, Па | Плотность воздуха , кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4000 | 1800 | 1,29 |
| 2 | 4500 | 1750 | 1,29 |
| 3 | 5000 | 1700 | 1,29 |
| 4 | 5500 | 1650 | 1,29 |
| 5 | 6000 | 1600 | 1,29 |
| 6 | 6500 | 1550 | 1,28 |
| 7 | 7000 | 1500 | 1,28 |
| 8 | 7500 | 1450 | 1,28 |
| 9 | 8000 | 1400 | 1,28 |
| 10 | 8500 | 1350 | 1,28 |
| 11 | 9000 | 1300 | 1,26 |
| 12 | 9500 | 1250 | 1,26 |
| 13 | 10000 | 1200 | 1,26 |
| 14 | 10500 | 1150 | 1,26 |
| 15 | 11000 | 1100 | 1,26 |
| 16 | 11500 | 1050 | 1,25 |
| 17 | 12000 | 1000 | 1,25 |
| 18 | 12500 | 950 | 1,25 |
| 19 | 13000 | 900 | 1,25 |
| 20 | 13500 | 850 | 1,25 |

Контрольные вопросы:

- Струйные аппараты, их назначения.

- Свободные струи.

- Ограничены струи.

- Вентиляторы|вентиллятор| и димососы|.

Контрольная работа №1

Вариант № 1

1. Общие сведения о газах. Газы идеальные и реальные.

2. Уравнение Бернулли. Потери давления во время движения газов.

3. Определить динамический напор, если газ движется по трубопроводу диаметром d= 1.42 м в количестве V = 10500 м3/ч, температура газа Т = 473 К, плотность 1.28 кг/м3.

Вариант № 2

1. Виды давления. Избыточное давление.

2. Струйное течение газов. Свободные и ограниченные струи.

3. Определить часовую количество продуктов сгорания, проходящих боровом, если гидравлический диаметр dг = 1.2 м, динамический напор һд = 1.5 Па, температура продуктов сгорания Тпр.зг. = 773 К, плотность продуктов сгорания 1.32 кг/м3.

Вариант № 3

1. Закон сохранения массы для потока газа, который двигается. Уравнения сплошности движения газов.

2. Простое сопло и сопло Лаваля. Зависимость между давлением и плотностью газа и сечением и скоростью.

3.Определить потери энергии на трение во время движения продуктов сгорания боровом длиной l = 1.7 м, если гидравлический диаметр dг = 0.72 м, скорость движения продуктов сгорания w0 = 1.1 м/с, температура продуктов сгорания Тпр.зг. = 773 К, плотность продуктов сгорания 1.28 кг/м3.

Вариант № 4

1. Распределение давления по высоте печи. Уровень нулевого избыточного давления.

2. Свободное и вынужденное движение газов. Функции дымохода.

3.Определить потери энергии на преодоление местного сопротивления, если скорость движения продуктов сгорания w0 = 1 м/с, температура продуктов сгорания Тпр.зг. = 673 К, плотность продуктов сгорания 1.28 кг/м3. Местное сопротивление – шибер открыт на 40 %.

Вариант № 5

1. Особенности движения газов и жидкостей. Ламинарный и турбулентный движение газов и жидкостей. Критерий Рейнольдса.

2. Дозвуковое и сверхзвуковое движение газов. Критерий Маха.

3. Определить потери энергии на преодоление геометрического напора, если высота вертикального канала Н = 3.2 м, плотность воздуха 1.29 кг/м3, плотность продуктов сгорания 1.28 кг/м3, температура воздуха Тп = 293 К, температура продуктов сгорания Тпр.зг. = 1073 К.

Практическая работа № 6

Тема: «Расчет количества тепла, которое передается через многослойную стенку»

Цель: Научиться рассчитывать потери тепла через|из-за| плоскую трехслойную стенку.

Порядок выполнения работы:

Исходные данные для расчета количества тепла, которое передается|передает| через|из-за| трехслойную стенку, приведенные в таблице 8.

Считая температуру на внешней|наружной| поверхности кладки ровной|равной| и принимая в первом приближении распределение|деление| температуры по толщине кладки линейным, найти температуры на границе распределения|деления| слоев:

При средней температуре слоя шамота|

Коэффициент теплопроводности шамота| в соответствии с|соответственно| приложением| XI |1| равен:

При средней температуре слоя диатомита

Коэффициент теплопроводности диатомита в соответствии с|соответственно| приложением | XI |1| равен:

При средней температуре слоя вермикулита|

Коэффициент теплопроводности вермикулита|| в соответствии с|соответственно| приложением | XI |1| равен:

Плотность теплового потока сквозь плоскую трехслойную стенку равняется:

,

где  - коэффициент теплоотдачи конвекцией от внешней|наружной| поверхности футеровки в окружающую среду

Найти уточненные значения температур на границях| раздела слоев футеровки:

Определить уточненные значения средних температур слоев и коэффициентов теплопроводимости:

при

при

Уточнено значение плотности потока тепла сквозь стенку:

Так как расхождения|разногласие| между двумя значениями плотности теплового потока сквозь стенку больше|более| 5%, нужно найти уточненные значения температур на границах| распределения|деления| слоев, средние температуры слоев и коэффициенты теплопроводимости:

при

при

при

Тогда

.

Найти расхождение|разногласие| между двумя последними значениями плотности теплового потока сквозь стенку:

Если расхождение менее|меньше| 5%,  последнее значение считается конечным.|концевым|..

Варианты

к выполнению практической работы 6

Таблица 8 – Исходные данные для расчета потерь тепла сквозь многослойную стенку.

| № варианта | Внутренняя температура поверхности кладки | Температура окружающей среды | Толщина шамотной кладки | Толщина кладки диатомита | Толщина изоляции из¦с¦ вермикулитовых¦ плит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1200 | 0 | 0,38 | 0,105 | 0,05 |
| 2 | 1250 | 20 | 0,42 | 0,088 | 0,05 |
| 3 | 1220 | 0 | 0,58 | 0,094 | 0,06 |
| 4 | 1260 | 20 | 0,54 | 0,121 | 0,07 |
| 5 | 1230 | 0 | 0,61 | 0,074 | 0,06 |
| 6 | 1240 | 20 | 0,41 | 0,107 | 0,05 |
| 7 | 1260 | 0 | 0,70 | 0,110 | 0,08 |
| 8 | 1290 | 30 | 0,44 | 0,090 | 0,06 |
| 9 | 1240 | 20 | 0,59 | 0,120 | 0,05 |
| 10 | 1320 | 25 | 0,71 | 0,080 | 0,05 |
| 11 | 1300 | 15 | 0,67 | 0,132 | 0,06 |
| 12 | 1280 | 10 | 0,72 | 0,124 | 0,07 |
| 13 | 1260 | 5 | 0,36 | 0,109 | 0,06 |
| 14 | 1210 | 10 | 0,55 | 0,119 | 0,05 |
| 15 | 1220 | 5 | 0,66 | 0,118 | 0,07 |
| 16 | 1250 | 20 | 0,75 | 0,094 | 0,05 |
| 17 | 1260 | 15 | 0,56 | 0,094 | 0,08 |
| 18 | 1280 | 25 | 0,63 | 0,115 | 0,07 |
| 19 | 1310 | 30 | 0,79 | 0,124 | 0,05 |
| 20 | 1240 | 25 | 0,66 | 0,127 | 0,06 |

Контрольные вопросы:

- Что называется теплопроводностью?

- Что означает стационарное тепловое состояние|стан|?

- Что представляют собой полный и удельный тепловой потоки?

- Объяснить передачу тепла теплопроводностью сквозь плоскую и цилиндровую стенки.

Практическая работа № 7

Тема: «Определение коэффициента теплоотдачи конвекцией, излучением и суммарного коэффициента теплоотдачи»

Цель: Научиться рассчитывать суммарный коэффициент теплоотдачи

Порядок выполнения работы:

Выходные даны для расчета суммарного коэффициента теплоотдачи приведенные в таблице 9.

Общие данные:

- шахматный порядок расположения труб в рекуператоре;

- шаг труб за шириной рекуператора S1=2d, за глубиной S2=2d;

- средняя температура за всей поверхностью рекуператора tст=500 ;

- степень черноты стен печи =0,8;

- скорость газа в узком перерезе  м/с;

- количество продольних| рядов Z=12|.

1. Определить эффективную длину луча в межтрубном|трубном| пространстве|просторе|:

2. Определить парциальное давление излучающих|лучеиспускающих| газов:

Состав дымовых газов принимается из|с| практической|практичной| работы №2.

- При средней температуре газов

по номограммам (рисунок 13-15 [1]) найти степень черноты  СО2, Н2О и поправочный коэффициент

Степень черноты продуктов сгорания:

- Определить поглощающую способность продуктов сгорания:

- Найти плотность потока результирующего излучения от продуктов сгорания на поверхность труб :

,

где Со – константа излучения черного тела, Со = 5.7 Вт/().

6.  Определить коэффициент теплоотдачи излучением:

7. Определить коэффициент теплоотдачи конвекцией охлаждающего|охлаждает| потока:

,

где  - коэффициент теплоотдачи при омывании отдельной трубы;

- поправка, которая учитывает температуру среды и содержание в ней Н2О;

- поправка, которая учитывает количество рядов труб в пучке за ходом газа;

- поправка, которая учитывает взаимное влияние труб.

Значение   для шахматного пучка труб находятся по номограммам|номограммой| на рисунке 7[1].

При нагревании потока|, что омывает пучок труб, учитывается влияние температурного фактора:

8.  Суммарный коэффициент теплоотдачи дымовых газов к|до| стенке трубы рекуператора:

Варианты

к выполнению практической работы 7

Таблица 9 – Исходные данные для расчета суммарного коэффициента теплоотдачи

| Вариант № | Начальная температура дыма | Конечная температура дыма , | Диаметр труб d, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1050 | 750 | 83 |
| 2 | 1000 | 770 | 75 |
| 3 | 950 | 700 | 81 |
| 4 | 940 | 620 | 69 |
| 5 | 970 | 640 | 72 |
| 6 | 1060 | 790 | 74 |
| 7 | 1020 | 710 | 77 |
| 8 | 1150 | 840 | 80 |
| 9 | 1110 | 830 | 68 |
| 10 | 1075 | 790 | 58 |
| 11 | 1280 | 880 | 54 |
| 12 | 1000 | 750 | 68 |
| 13 | 1175 | 810 | 73 |
| 14 | 1180 | 650 | 70 |
| 15 | 1090 | 740 | 60 |
| 16 | 975 | 780 | 53 |
| 17 | 1200 | 645 | 74 |
| 18 | 1245 | 820 | 81 |
| 19 | 1340 | 770 | 82 |
| 20 | 1310 | 1000 | 74 |

Контрольные вопросы:

- Физические основы теплообмена конвекцией.

- Свободная и вынуждена конвекция.

- Свободная конвекция в ограниченном и неограниченном пространстве.

- Основные понятия и законы теплообмена излучением.

- Излучение газов.

Письменный опрос №2

Вариант № 1

      - Передача тепла теплопроводностью через однослойную стенку.

      - Вычислить толщину кирпичной стенки длиной 5 м, выстой 3 м, если на поверхностях стенки поддерживаются температуры t1 = 120oC и t2 = 30oC. Коэффициент теплопроводности кирпича  = 0,6 Вт/м  oC. Тепловой поток через стенку Q = 1800 Вт

Вариант № 2

- Передача тепла теплопроводностью через многослойную стенку.

- Определить толщину стенки, выполненную из высокоплотного динасового кирпича, если температура на ее внутренней поверхности t1= 1350oC, наружной t2 = 920oC. Плотность теплового потока q = 1950 Вт/м2.

Вариант № 3

            - Передача тепла излучением.

            - Какой толщины необходимо сделать однослойную стенку в одном случае из шамотного кирпича, а в другом – из листового асбеста, чтобы в обоих случаях тепловой поток через нее составили q = 3000 Вт/м2 и температуры внутренней и наружной поверхностей стенки были соответственно равны t1= 425oC и t2 = 60oC.

Вариант № 4

- Передача тепла конвекцией.

- Определить удельный и полный тепловой поток, проходящий через плоскую стенку S = 0,25 м, если теплопередающая поверхность F = 5 м2, температуры на поверхности стенки Т1 = 1073 К и Т2 = 773 К. Материал – хромопереклаз.

Вариант № 5

- Конвекция свободная и вынужденная.

- Определить степень черноты газа, если в продуктах горения содержится 9,5% СО2 и 12,3% Н2О. Температура продуктов горения Тпр.г = 1273 К. Эффективная длина прохода газового луча Sэф = 1,5 м.

Письменный опрос №3

Вариант № 1

- Рабочие свойства огнеупорных и теплоизоляционных материалов.

2. Основные виды огнеупорных материалов, область применения.

3. Кремнеземистые огнеупоры

Вариант № 2

- Легковесные огнеупорные материалы.

- Огнеупорные бетоны и растворы.

- Алюмосиликатные огнеупоры.

Вариант № 3

- Теплоизоляционные материалы.

- Строительные материалы, металлы и жаростойкие сплавы, применяемые в печестроении.

- Хромопереклазовые огнеупоры.

Вариант № 4

- Классификация огнеупорных и теплоизоляционных материалов.

- Физические свойства огнеупорных и теплоизоляционных материалов.

- Цирконистые огнеупоры.

Устный опрос №1

- Для чего предназначены фундаменты печей?

- Из какого материала выполняют каркасы?

- Какие существуют способы заключения кирпича?

- Из чего состоит футеровка печи?

- Что называется рекуператором и для чего он предназначен?

- Из каких материалов изготовляют рекуператоры?

- Схема щелевого радиационного рекуператора?

- Схема теплопередачи в щелевом радиационном рекуператоре?

- Что называется регенератором и для чего он предназначен?

- Какие существуют типы насадок регенераторов?

- Схема регенератора подвижной насадкой?

- Схема печи с регенератором?

- Что является охлаждающей средой?

- Суть водяного поточного охлаждения?

- Особенность испарительного охлаждения?

- Охлаждение доменных печей?

- Охлаждение мартеновских печей?

- Схема устройства пылеуловителя?

- Схема устройства циклона?

- Отвод и очистка конверторных газов?

- Что называется паровым котлом?

- Для чего предназначены котлы-утилизаторы?

- По каким признаками классифицируются поверхностные охладители конверторных газов?

- Для чего предназначены турбинные установки и какой их принцип работы?

Контрольная работа №2

Вариант №1

1. Доменная печь. Конструкция. Футеровки.

2. Конструкция дуговой сталеплавильной печи.

Вариант №2

1. Мартеновская печь. Конструкция. Футеровки.

2. Конструкция и работа индукционной нагревательной печи.

Вариант №3

1. Конвертер. Конструкция. Футеровки.

2. Конструкция и работа нагревательной печи сопротивления прямого действия.

Вариант №4

1. Доменная печь. Тепловая работа.

2. Работа дуговой сталеплавильной печи.

Вариант №5

1. Мартеновская печь. Тепловая работа.

2. Конструкция и работа нагревательной печи сопротивления косного действия.

Вариант №6

1. Конвертер. Тепловая работа.

2. Конструкция и работа электронно – лучевой печи.

Устный опрос №2

- Классификация режимов тепловой работы печей|печи|.

- Назовите теплотехнические характеристики печей|печи|

- Дайте определение температурный режим, тепловая мощность тепловой режим печи

- Производительность печи

- Особенности|особенность| теплового баланса в печи непрерывного и периодического|периодичного| действия

- Задачи теплового баланса. Прибыльные и расходные статьи баланса печей|печи| непрерывного и периодического|периодичного| действия

- Качество работы печи

- Какие вы знаете виды мартеновских печей|печи|?

- Что такое садка печи?

- Как осуществляется подогрев воздуха в мартеновских печах|печи|?

- Конструкция мартеновской печи.

- Футеровка печи.

- Преимущества кислородных конверторов.

- Конструкция конвертора и принцип работы.

- Назначение электрических печей|печи|

- Основные принципы теплогенерации печей|печи|

- Классификация электрических печей|печи|

- Нагревание в электрических печах|печи| сопротивления

- Нагревание в индукционных печах|печи|

- Нагревание в дуговых печах|печи|

- Нагревание в плазменных| печах|печи|

- Нагревание в электронно-излучательных печах|печи|.

Курсовое проектирование

| Элемент курсового проектирования | Форма контроля |
| --- | --- |
| Введение 1. Общая часть | Контрольная проверка №1 |
| 2. Расчетная часть 2.1 Расчет горения топлива | Контрольная проверка №2 |
| 2.2 Расчет основных размеров печи | Контрольная проверка №3 |
|  | Дифференцированный зачет |

3.2.	Задания для промежуточной аттестации

Экзаменационный билет № 1

- Общая характеристика топлива. Теплота сгорания топлива. Условное топливо

- Окисление и обезуглероживание стали. Защита металла от окисления и обезуглероживания.

- Определить теплоту сгорания 1м3 топлива, состоящего из смеси природного и доменного газа, если процент природного газа в смеси 70%. Природный газ: 94% СН4, 5% С2Н6, 0,5% СО2, 0,5% N2. Доменный газ: 9% СО2, 25% СО, 0,3% СН4, 2% Н2, 63,7% N2.

Экзаменационный билет № 2

- Классификация и химический состав топлива.

- Основные положения рациональной технологии нагрева металла.

3. Определить степень черноты газа, если в продуктах горения помещается 10% СО2, 12% Н2О. Температура продуктов горения 900 0С, эффективная длина луча газового Sэф = 1,1 м.

Экзаменационный билет № 3

- Общая характеристика процессов горения топлива.

- Расчеты нагрева металла. Тела тонкие и массивные.

- Определить действительное количество воздуха, необходимого для сгорания 1 м3 природного газа при коэффициенте расхода воздуха n = 1,1. Природный газ: 90,4% СН4, 3,1% С2Н6, 0,8% С3Н8, 0,4% С4Н10, 5,3% N2.

Экзаменационный билет № 4

- Горение жидкого и твердого топлива.

- Классификация огнеупорных материалов.

- Определить количество и состав продуктов сгорания, которые образуются при сгорании 100 м3 природного газа следующего состава: 60% СН4, 10% С4Н10, 5% С5Н12, 2% С6Н6, 13% СО2 и 10% N2. n =1,2.

Экзаменационный билет № 5

- Расчеты горения топлива. Определение расхода воздуха.

- Физические и рабочие свойства огнеупоров.

- Определить калориметрическую температуру горения топлива с теплотой сгорания Qнр= 8700 кДж/м3,объем продуктов сгорания Vп.с.=2,8 м3, состав продуктов сгорания: 15% СО2, 15% Н2О, 68% N2, 2% О2.

Экзаменационный билет № 6

1.Определение состава и количества продуктов сгорания.

2. Алюмосиликатные огнеупоры. Свойства, область применения и технология изготовления.

3. Определить удельный и полный тепловой поток, проходящий сквозь плоскую однослойную стенку толщиной S= 0,5 м, если поверхность  теплопередачи F= 10 м2, температуры на поверхности стенки равны t1= 1000C, t2= 50 0C. Материал стенки - шамот.

Экзаменационный билет № 7

1. Определение температуры горения.

2. Кремнеземные огнеупоры.

3.  Определить потери давления на преодоление местного сопротивления, если скорость движения продуктов сгорания w0 = 1.7 м/с , температура tпс= 600 0С, их плотность = 1,28 кг/м3. Газовый боров осуществляет поворот на 90 0.

Экзаменационный билет № 8

- Устройства для сжигания газа.

- Углеродистые и цирконистые огнеупоры

- Определить время нагрева металла в печи, если температурный критерий Ɵпов = 0,2 , критерий Ві = 4, прогреваем толщина металла S = 0.1 м , средняя по массе температура металла Т = 503 К. Материал металла - углеродистая сталь.

Экзаменационный билет № 9

- Устройства для сжигания жидкого топлива.

- Теплоизоляционные материалы.

- Определить поверхность нагрева рекуператора, если количество тепла, передаваемое через поверхность теплообмена Q = 22500 кВт, коэффициент теплопередачи к = 8 Вт/ м2, температура дыма tдн = 1100  0С, tдк= 650 0C, температура воздуха tпн= 20 0С, tпк= 500 0С.

Экзаменационный билет № 10

- Основы теории электрического нагрева

- .Строительные материалы и металлы.

- Определить потери давления на трение во время движения продуктов сгорания боровом длиной l = 2,5 м, гидравлический диаметр dг = 0,8 м, скорость движения продуктов сгорания w0 = 1.5 м/с, температура tпз= 950 0С, их плотность = 1,28 кг/м3.

.Экзаменационный билет № 11

- Футеровка печей

- Магнийсодержащие огнеупоры.

- Определить потери давления на преодоление местного сопротивления, если скорость движения продуктов сгорания w0 = 1.5 м/с , температура tпз= 700 0С, их плотность = 1,3 кг/м3. Газовый боров совершает резкий поворот на 180 0.

Экзаменационный билет № 12

- Свойства жидкостей и газов. Газы идеальные и реальные. Зависимость объема, давления и плотности газа от температуры.

- Характеристика методов утилизации тепла.

- Определить теплоту сгорания 1м3 топлива, состоящего из смеси природного и доменного газа, если процент природного газа в смеси 40%. Природный газ: 95,1% СН4, 1,4% С2Н6, 0,5% СО2, 3% N2. Доменный газ: 10,3% СО2, 27,5% СО, 1,09% СН4, 2,41% Н2, 3,6% С2Н4, 55,1% N2,

Экзаменационный билет № 13

1. Турбулентный и ламинарный движения газов и жидкостей.

2. Регенеративные теплообменники.

3. Определить часовую количество продуктов сгорания, проходящих боровом, если гидравлический диаметр dг = 2 м, динамическое давление hд = 2,3 Па, плотность продуктов горения = 1,3 кг/м3

Экзаменационный билет № 14

- Давление газа. Виды давления газов.

- Рекуперативные теплообменники.

- Определить удельный и полный тепловой поток, проходящий сквозь плоскую стенку, состоящую из слоя шамота толщиной S1= 0,5 м и слоя диатомита S2= 0,1 м, если температура внутренней и внешней поверхности шамотного слоя t1= 1400 0C, t2=950 0C, а температура наружной поверхности диатомитового слоя t3 = 100 0С, теплопередающая поверхность стенки F= 15 м2.

Экзаменационный билет № 15

- Распределение давления по высоте печи.

- Классификация печей.

- Определить потери давления на преодоление геометрического напора, если высота вертикального канала Н = 3м, плотность воздуха ρВ = 1,29 кг/м3, плотность продуктов горения ρп.г.= 1,28 кг/м3, температура воздуха ТВ = 298 К, температура продуктов горения Тп.г. = 1173 К

Экзаменационный билет № 16

- Уравнение Бернулли.

- Тепловой баланс печей.

- Определить действительное количество воздуха, необходимого для сгорания 1 м3 природного газа при коэффициенте расхода воздуха n = 1,1. Природный газ: 92,2% СН4, 0,8% С2Н6, 1% С4Н10, 6% N2.

Экзаменационный билет № 17

- Потери давления на трение и местное сопротивление.

- Теплотехнические характеристики работы печей.

- Определить количество и состав продуктов сгорания, которые образуются при сгорании 100 м3 природного газа следующего состава: 77,8% СН4, 0,8% С4Н10, 1,7% С3Н8, 4,4% С2Н6, 1% Н2О, 13,5% N2. n =1,1.

Экзаменационный билет № 18

- Сверхзвуковой движение газов. Критерий Маха.

- Дуговые печи.

- .Определить удельный и полный тепловой поток, проходящий сквозь плоскую однослойную стенку толщиной S= 0,3 м, если поверхность теплопередачи F= 2 м2, температуры на поверхности стенки равны t1= 1200  0C, t2= 50 0C. Материал стенки - динас.

Экзаменационный билет № 19

1. Основные понятия теории теплообмена.

2. Индукционные плавильные печи.

3. Определить калориметрическую температуру горения топлива с теплотой сгорания Qнр= 11000 кДж/м3,объем продуктов сгорания Vп.с.=4,6 м3,  состав продуктов сгорания: 11% СО2, 17% Н2О, 69% N2, 3% О2.

Экзаменационный билет № 20

- Физические основы теплообмена конвекцией.

- Мартеновские печи.

- Определить степень черноты газа, если в продуктах горения содержится 18% СО2, 12% Н2О. Температура продуктов горения 1800С, эффективная длина луча газового Sэф = 1,1 м.

Экзаменационный билет № 21

- Свободная и вынужденная конвекция.

- Плазменные печи.

- Определить калориметрическую температуру горения топлива с теплотой сгорания Qнр= 13500 кДж/м3,объем продуктов сгорания Vп.с.=4,1 м3,  состав продуктов сгорания: 12% СО2, 16% Н2О, 68% N2, 4% О2.

Экзаменационный билет № 22

- Стационарная теплопроводность. Передача тепла через плоскую однослойную стенку.

- Конверторы.

- Определить время нагрева металла в печи, если температурный критерий Ɵпов = 0,3 , критерий Ві = 1,2, прогреваем толщина металла S = 0.2 м , средняя по массе температура металла Т = 503 К. Материал металла - углеродистая сталь.

Экзаменационный билет № 23

- Теплообмен излучением. Основные понятия и законы.

- Футеровка печей

- Определить тепло, которое расходуется на нагревание воздуха в металлическом рекуператоре, если расходы воздуха Vв= 1,2 м3/с, начальная температура воздуха tвн = 10 0С, tвк =300 0С

Экзаменационный билет № 24

- Зависимость излучения от температуры для абсолютно черного тела. Закон Планка. Закон Стефана - Больцмана.

- Простое сопло и сопло Лаваля.

- Определить количество тепла, получаемое воздухом в воздухонагреватели, если VВ = 1,53 м3/с, температура воздуха tвн =10 0С, tвк =400 0С, время воздушного периода τв =0,25 час.

Экзаменационный билет № 25

- Теплообмен излучением между серыми поверхностями, разделенными лучепрозрачной средой. Угловые коэффициенты.

- Техническое обслуживание и ремонт печей

- Определить степень черноты газа, если в продуктах горения помещается 12% СО2, 15% Н2О. Температура продуктов горения 800 0С, эффективная длина луча газового Sэф = 0,75 м

4.Условия проведения промежуточной аттестации

Количество вариантов заданий для аттестующихся – 25.

Время выполнения задания – 80 мин.

Оборудование:

посадочные места по количеству обучающихся;

комплект учебно-методической документации.

5. Критерии оценивания для промежуточной аттестации

| Уровень учебных достижений | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| «5» | за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором обучающиеся легко ориентируются, за умение связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа. |
| «4» | если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание, форма ответа имеют отдельные недостатки. |
| «3» | если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения. |
| «2» | если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. |