ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

«ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

КОМПЛЕКТ

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

в форме экзамена

по учебной дисциплине

ОПД.06 ТЕПЛОТЕХНИКА

по специальности

22.02.05 ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ

РАССМОТРЕН И СОГЛАСОВАН

цикловой комиссией «Специальных металлургических дисциплин»

Протокол от «____» _________ 2019г. №___

Председатель цикловой комиссии ____________ И.О. Гончарова

Разработан на основе государственного образовательного стандарта по специальности 22.02.01 «Металлургия черных металлов»

УТВЕРЖДЕН

заместителем директора по УВР

_______________Л.Л. Кузьмина

Составители: Солосенко Н.П., преподаватель высшей категории

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины ОПД.06 Теплотехника обучающийся должен обладать предусмотренными ГОС СПО по специальности 22.02.05  Обработка металлов давлением следующими умениями:

У1 основные положения теплотехники и теплоэнергетики;

У2 назначение и свойства огнеупорных материалов;

У3 устройства и принципы действия металлургических печей;

У4 топливо металлургических печей и методику расчетов горения;

У5 закономерности процессов тепломассообмена в металлургических печах

знаниями:

З1 производить расчеты процессов горения и теплообмена в металлургических печах (нагревательных и плавильных),

которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:

ПК 1.1.	Планировать производство и организацию технологического процесса в цехе обработки металлов давлением.

ПК 1.2. Планировать грузопотоки продукции по участкам цеха.

ПК 1.3. Координировать производственную деятельность участков цеха с использованием программного обеспечения, компьютерных и коммуникационных средств.

ПК 1.4. Организовывать работу коллектива исполнителей.

ПК 1.5.	Использовать программное обеспечение по учету и складированию выпускаемой продукции.

ПК 1.6. Рассчитывать и анализировать показатели эффективности работы участка, цеха.

ПК 1.7.	Оформлять техническую документацию на выпускаемую продукцию.

ПК 1.8. Составлять рекламации на получаемые исходные материалы.

ПК 2.1. Выбирать соответствующее оборудование, оснастку и средства механизации для ведения технологического процесса.

ПК 2.2. Проверять исправность и оформлять техническую документацию на технологическое оборудование.

ПК 2.3.	Производить настройку и профилактику технологического оборудования.

ПК 2.4.	Выбирать производственные мощности и топливно-энергетические ресурсы для ведения технологического процесса.

ПК 2.5.	Эксплуатировать технологическое оборудование в плановом и аварийном режимах.

ПК 2.6. Производить расчеты энергосиловых параметров оборудования.

ПК 3.1.	Проверять правильность назначения технологического режима обработки металлов давлением.

ПК 3.2. Осуществлять технологические процессы в плановом и аварийном режимах.

ПК 3.3. Выбирать виды термической обработки для улучшения свойств и качества выпускаемой продукции.

ПК 3.4. Рассчитывать показатели и коэффициенты деформации обработки металлов давлением.

ПК 3.5.	Рассчитывать калибровку рабочего инструмента и формоизменение выпускаемой продукции.

ПК 3.6. Производить смену сортамента выпускаемой продукции.

ПК 3.7. Осуществлять технологический процесс в плановом режиме, в том числе используя программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства.

ПК 3.8.	Оформлять техническую документацию технологического процесса.

ПК 3.9.	Применять типовые методики расчета параметров обработки металлов давлением.

ПК 4.1. Выбирать методы контроля, аппаратуру и приборы для контроля качества продукции.

ПК 4.2.	Регистрировать и анализировать показатели автоматической системы управления технологическим процессом.

ПК 4.3. Оценивать качество выпускаемой продукции.

ПК 4.4. Предупреждать появление, обнаруживать и устранять возможные дефекты выпускаемой продукции.

ПК 4.5. Оформлять техническую документацию при отделке и контроле выпускаемой продукции.

ПК 5.1.	Организовывать и проводить мероприятия по защите работников от негативного воздействия производственной среды.

ПК 5.2.	Инструктировать подчиненных, обслуживающих технологическое оборудование, о правилах его эксплуатации, правилах и нормах охраны труда, промышленной безопасности, санитарии и противопожарной защиты.

ПК 5.3. Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов на участках цехов обработки металлов давлением.

ПК 5.4. Создавать условия для безопасной работы.

ПК 5.5. Оценивать последствия технологических чрезвычайных ситуаций и стихийных явлений на безопасность работающих.

ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4.	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

2. Оценивание уровня освоения учебной дисциплины

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные ГОС СПО по дисциплине ОПД.06 Теплотехника, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экзамена.

Контроль и оценивание уровня освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Таблица 1

| Элемент учебной дисциплины | Формы и методы контроля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З |
| Тема 1.1. Топливо, основы механики печных газов | Практическая работа № 1 Практическая работа № 2 Практическая работа № 3 Практическая работа № 4 Контрольная работа №1 | У1;У4; З1; ПК 1.1 - 5.5 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5 |  |  |
| Тема 1.2. Основы теплопередачи. Нагрев металла | Практическая работа № 5 Практическая работа № 6 Практическая работа № 7 | У1,У5; 31; ПК 1.1 - 5.5 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  | Дифференцированный зачет | У1, У4, У5; З1; ПК 1.1 - 5.5 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 |
| Тема 2.1 Конструкции печей | Практическая работа № 8 Письменный опрос | У1,У2,У3; 31; ПК 1.1 - 5.5 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5 |  |  |

| Элемент учебной дисциплины | Формы и методы контроля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З |
| Тема 2.2 Металлургические печи | Практическая работа № 9 Контрольная работа №2 Устный опрос | У1,УЗ; 31; ПК 1.1 - 5.5 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  | Экзамен | У1,У2,УЗ; У4, У5; З1; ПК 1.1 - 5.5 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 |

3. Задания для оценки освоения учебной дисциплины

3.1 Задания для текущего контроля

Практическая работа № 1

Тема: «Расчет теплоты сгорания разных видов топлива»

Цель: Научиться рассчитывать низшую теплоту сгорания мазута| и газообразного топлива

Порядок выполнения работы:

- Определить низшую теплоту сгорания мазута|.

Состав мазута| приведен в таблице 2.

Низшую теплоту сгорания мазута| определяем по формуле Д.И. Менделеева:

- Определить низшую теплоту сгорания природного газа.

Состав природного газа приведен в таблице 3.

Принимая влажность природного газа, определяем состав влажного газа:

Тогда состав влажного природного газа:

где К - количество влажного компонента газа.

Определить низшую теплоту сгорания природного газа по формуле:

Варианты

к выполнению практических работ  1,2,3

Таблица 2 - Химический состав мазута

|

| Вариант | ## Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ср | Нр | Sр | Ор | Nр | Н2Ор | Ар |
| 1 | 87,8 | 10,7 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | - | - |
| 2 | 87,8 | 7,8 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 3,0 | 0,2 |
| 3 | 87,8 | 8,6 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 2,0 | 0,2 |
| 4 | 87,8 | 6,5 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 4,0 | 0,2 |
| 5 | 84,0 | 10,3 | 4,0 | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 0,3 |
| 6 | 83,0 | 4,3 | 3,0 | 0,2 | 0,1 | 9,0 | 0,4 |
| 7 | 84,0 | 3,7 | 3,5 | 0,3 | 0,3 | 8,0 | 0,2 |
| 8 | 85,0 | 4,1 | 4,0 | 0,4 | 0,2 | 6,0 | 0,3 |
| 9 | 85,0 | 8,4 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 5,0 | 0,2 |
| 10 | 85,0 | 9,3 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 4,0 | 0,2 |
| 11 | 87,0 | 8,3 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 3,0 | 0,2 |
| 12 | 86,5 | 9,5 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 2,0 | 0,3 |
| 13 | 86,5 | 10,4 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 0,4 |
| 14 | 86,5 | 5,5 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 6,0 | 0,3 |
| 15 | 85,5 | 5,8 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 7,0 | 0,2 |
| 16 | 84,0 | 4,3 | 3,0 | 0,3 | 0,2 | 8,0 | 0,2 |
| 17 | 85,0 | 2,5 | 3,0 | 0,2 | 0,1 | 9,0 | 0,2 |
| 18 | 86,0 | 7,8 | 4,1 | 0,7 | 0,2 | 1,0 | 0,2 |
| 19 | 84,0 | 8,4 | 4,5 | 0,6 | 0,3 | 2,0 | 0,2 |
| 20 | 87,1 | 8,1 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 3,0 | 0,3 |

Таблица 3 - Химический состав природного газа

| Вариант | Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | С4Н10 | С5Н12 | Н2S | СО2 | N2 |
| 1 | 95,2 | 1,2 | 0,2 | 0,08 | - | - | 0,4 | 2,92 |
| 2 | 90,3 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 3,0 | - | 4,1 |
| 3 | 66,5 | 5,4 | 6,8 | 3,1 | 11,3 | - | 6,9 | - |
| 4 | 78,5 | 4,3 | 8,5 | - | - | - | 1,1 | 7,6 |
| 5 | 96,8 | - | - | 1,0 | - | - | 0,4 | 1,8 |
| 6 | 88,1 | 1,2 | 2,8 | 0,5 | 0,5 | - | 2,5 | 4,4 |
| 7 | 94,6 | 4,3 | 0,5 | 0,3 | - | - | 0,1 | 0,2 |
| 8 | 91,2 | - | 0,5 | 0,2 | - | 0,5 | 0,5 | 7,1 |
| 9 | 93,5 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - | 0,1 | 0,4 |
| 10 | 97,8 | 0,5 | 0,2 | 0,15 | 0,05 | - | - | 1,3 |
| 11 | 94,3 | 3,9 | 0,8 | 0,5 | - | - | 0,1 | 0,4 |
| 12 | 81,2 | 3,1 | 2,3 | 1,0 | - | 5,0 | 2,1 | 5,3 |
| 13 | 90,7 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 2,0 | 3,1 | 2,0 |
| 14 | 85,1 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | - | 11,4 |
| 15 | 84,4 | 2,5 | 1,9 | 0,8 | - | - | 5,2 | 5,2 |
| 16 | 63,7 | 14,0 | 3,5 | 8,1 | - | - | 4,4 | 6,3 |
| 17 | 90,8 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | - | - | 6,2 |
| 18 | 92,8 | 0,8 | 0,4 | - | 0,05 | - | - | 5,95 |
| 19 | 87,4 | 3,2 | 4,0 | - | - | 2,1 | 0,5 | 2,8 |
| 20 | 94,2 | 0,8 | 0,1 | 0,3 | - | 1,0 | 0,8 | 2,8 |

Контрольные вопросы:

- Классификация топлива.

- Химический состав топлива.

- Что называется теплотой сгорания топлива?

- Наивысшая и самая низкая теплота сгорания топлива.

- Особенности|особенность| горения жидкого топлива.

- Особенности|особенность| горения газообразного топлива.

Практическая работа № 2

Тема: «Полный расчет горения газообразного топлива»

Цель:  Научиться определять расход воздуха, количество и состав продуктов горения, температуру горения.

Порядок выполнения работы:

- Для каждой горючей составляющей определить необходимые расходы кислорода за уравнением реакций горения.

- Расходы кислорода для всех горючих составляющих просуммировать по вертикали в таблице 3. При этом получаются теоретически необходимые расходы кислорода.

- За теоретическими расходами кислорода определить действительные расходы О2, умножая теоретические расходы О2 на коэффициент расход воздуха.

- За расходами О2 определить действительные расходы воздуха, пользуясь составлением пропорций. Допускается, что воздух состоит только из 21% О2 и 79% N2 .

- Определить состав|склад|, теоретическое и действительное, при заданном коэффициенте расходы воздуха, количество продуктов сгорания.

- Рассчитать калориметрическую температуру горения.

Расчет ведется на 100 м3 газа в табличной форме (таблица 4)

Таблица 4 – Расчет теоретически необходимого и действительного количества воздуха, количества и состава продуктов сгорания природного газа.

| Принимают участие в горении |  |  |  |  | Образуется продуктов сгорания, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо, м3 | Реакции горения | Воздух, м3 |  |  | СО2 | Н2О | О2 | N2 | Всего |
|  |  | О2 | N2 | Всего |  |  |  |  |  |
| СН4-81,4 С2Н6-2,44 С3Н8-1,66 С4Н10-0,78 СО2-7,22 N2-4,1 Н2О-2,42 | СН4+2О2=СО2+2Н2О С2Н6+3,5О2=2СО2+3Н2О С3Н8+5О2=3СО2+4Н2О С4Н10+6,5О2=4СО2+5Н2О в дым в дым в дым | 162,8 8,54 8,3 5,07 | 184,7х3,762 |  | 81,4 4,88 4,98 3,12 7,22 | 162,8 7,32 6,64 3,9 2,42 |  | 694,84 4,1 |  |
| п=1 | м3 | 184,7 | 694,84 | 879,54 | 94,38 | 183,08 | - | 698,94 | 976,46 |
| п=1,1 | м3 | 203,17 | 764,32 | 967,49 | 94,38 | 183,08 | 18,47 | 768,42 | 1064,35 |
|  | % | 21 | 79 | 100 | 8,87 | 17,2 | 1,74 | 72,2 | 100 |

Пояснение к|до| таблице 3

В графе 1 указан состав топлива, содержание простых газов в м3 на 100 м3 топлива, численно они дорівнюються процентному составу.

В графе 2 приведены химические реакции горения (дополнение|добавление| XII (1)).

В графе 3 определяется кислород (О2). Цифра 162,8 получена во время умножения 81,4 на 2; то есть

,

объясним это. Полное сгорание метана СН4 характеризуется реакцией:

,

из которой выходит, что для сжигания 1 кмоля СН4 нужно 2 кмоля О2, то есть . Аналогично определяется кислород для сжигания С2Н6, С3Н8, С4Н10. Сложив все цифры по вертикали, получим 184,7.

В графе 4 определяется азот N2. Воздух состоит из 21% О2 ; 79% N2. Э. Азота больше, чем кислорода в раза. Поэтому общее количество О2 при n=1 умножается на 3,762; получаем:

В графе 5 определяется суммарное количество О2 и N2, то есть

Получили теоретически необходимое количество воздуха (п=1|).

В графе 6 определяется СО2. Разберем химическую реакцию горения СН4:

,

из которой выходит, что при горении 1 кмоля СН4 образуется 1 кмоль СО2, то есть во время сжигания 81,4 м3 СН4 образуется:

СО2.

Аналогично определяется СО2 для других компонентов. Составляя эти цифры по вертикали и учитывая СО2, что содержится в топливе (СО2=7,22 м3), получаем 94,38 м3.

В графе 7 определяется Н2О. При полном сгорании 1 м3 СН4 образуется 2 м3 Н2О, то есть:

Аналогично определяется Н2О для других компонентов. Составляя эти цифры по вертикали и учитывая Н2О в топливе (Н2О =2,42 м3), получаем 183,08 м3.

В графе 8 определяется кислород О2. При п=1 кислород в продуктах сгорания отсутствует.

В графе 9 определяется азот N2. Азот получается составлением теоретически необходимого количества азота из воздуха (694,84 м3) и количества азота, что содержится в топливе (4,1 м3).

Составляя все цифры горизонтальной сроки, которые отвечают продуктам сгорания, получаем 976,46 м3. Получили теоретическое количество продуктов сгорания при п=1.

Выполняется|исполняет| расчет действительно необходимого количества воздуха и продуктов сгорания при п=1,1|.

Расчет О2:

Расчет N2:

Составляя числовые значения О2 и N2, получаем действительно необходимое количество воздуха:

Расчет СО2 и Н2О. Числовые значения этих компонентов остаются такими же, которыми были при п=1, то есть соответственно 94,38 м3; 183,08 м3.

Расчет О2. Кислород определяется вычитанием:

Расчет N2. Азот получается составлением действительно необходимого количества азота при п=1,1 (764,32 м3) и количества азота, что содержится в топливе (4,1 м3):

Составляя все цифры горизонтальной сроки, получаем 1064,35 м3.

Расчет процентного состава продуктов горения.

Аналогично определяется процентный состав других компонентов и получаем 17,2%; 1,74%; 72,2%. В сумме 100%.

# Рассчитывается калориметрическая температура горения.

# Определяется самая низкая теплота сгорания природного газа:

# Определяется начальная|первоначальная| энтальпия продуктов сгорания:

# ,

где   - действительное количество воздуха, необходимого, для сжигания 1 м3 газа;

- действительное количество продуктов сгорания, которые образуются при горении 1 м3 газа;

- энтальпия воздуха при  (приложение|добавление| II (1))

м3/м3

м3/м3

кДж/м3

Расчет калориметрической температуры горения топлива выполняется методом последовательного приближения. Для этого задаемся ожидаемой температурой t1k = 2000 0C и определяем при этой температуре энтальпию продуктов сгорания согласно приложения II (1):

кДж/м3

кДж/м3

кДж/м3

кДж/м3

кДж/м3

Так как , задаемся температурой  и при этой температуре определяется энтальпия продуктов сгорания:

кДж/м3

кДж/м3

кДж/м3

кДж/м3

кДж/м3

Калориметрическая температура определяется по формуле:

После проведения расчетов сделать|совершить| вывод.

Контрольные вопросы:

- Методика расчета расходов воздуха для горения газообразного топлива.

- Методика расчета количества и состава продуктов горения.

- Что называется коэффициентом расхода воздуха?

- Теоретическая и калориметрическая температура горения.

Практическая работа № 3

Тема: «Расчет сопротивления дымового тракта печи и высоты дымовой трубы»

Цель: Научиться выполнять|исполнять| гидравлические расчеты печи.

Порядок выполнения работы:

Исходные даны для расчета| суммарного сопротивления дымового тракта печи и высоты дымовой трубы|дымохода| приведенные в таблице 5.

Общие данные:

- плотность дымовых газов ;

- плотность воздуха ;

- размеры рабочего пространства в конце печи 3,4 х 2,1 м2 ;

- скорость движения дымовых газов в конце печи ;

- температура воздуха Tв = 293 К;

- скорость движения дыма| в каналах ;

- размеры вертикального канала| l x b = 1,2 x 1,8 м.

Схема дымового тракта печи приведена на рисунке| 1.

1 – нагревательная печь;

2 – вертикальный канал;

3 – горизонтальный канал;

4 – рекуператор;

5 – шибер;

6 – дымовая труба.

Рисунок 1 – Схема дымового тракта печи

1. Рассчитать суммарное сопротивление дымового тракта печи.

Потери давления в вертикальных каналах состоят из потерь на трение, местное сопротивление и преодоление геометрического давления.

Площадь сечения вертикального канала:

Размеры вертикального канала принимаются следующими:

Тогда приведен диаметр вертикального канала:

Потери давления на трение:

,

где  - коэффициент трения, для кирпичных каналов .

Потери давления на местное сопротивление (поворот на с сужением):

,

где   - коэффициент местного сопротивления (приложение|добавление| 5 №8 [1]).

Потери на преодоление геометрического давления:

Суммарные потери давления в вертикальном канале:

Определить потери давления во время движения дымовых газов от вертикального канала к рекуператору, которые состоят из потерь на местное сопротивление (поворот на 90о с изменением перерезу из вертикального канала в боров) и потерь на трение.

Ширина борова сохраняется|хранится| такой же, как и вертикального канала в=1,8м|. В этом случае высота борова:

Приведен диаметр борова:

Принимается падение температуры дыма, что равняется 2К на 1 м длины борова. При длине борова от вертикального канала к рекуператору L1 падения температуры дыма равняется:

Температура дыма| перед рекуператором:

Средняя температура дыма| в борове:

Потери давления на трение:

Потери давления при входе в боров:

Суммарные потери давления на участке от вертикального канала к|до| рекуператору:

Температура дыма| на входе в рекуператор:

Потери давления в рекуператоре:

Определить потери давления на участке от рекуператора к|до| дымовой трубе|дымоходу|.

Принимается падение температуры дыма| на этом отрезке 1,5К| на 1м| длины борова:

Температура дыма| в конце борова:

Тогда средняя температура дыма| на этом участке:

При этом же сечении борова, что и к|до| рекуператору, потери на трение будут:

Потери давления на местное сопротивление (шибер| в канале):

Потери давления на участке от рекуператора к|до| дымовой трубе|дымоходу|:

Общие потери давления во время движения продуктов сгорания от рабочего пространства|простора| к|до| дымовой трубе |дымоходу|:

2. Рассчитать высоту дымовой трубы.

Количество продуктов сгорания, которые проходят через трубу, составляет|сдает|:

Найти площадь сечения устья| трубы, принимая скорость движения дыма| в устье.

Отсюда диаметр устья| и основы|основание| трубы:

Скорость движения дымовых газов в основе|основании| трубы:

Действительное разжижение, которое|какое| создается трубой, должно быть на 20-40% больше потерь давления во время движения дымовых газов, то есть:

Для определения температуры газов в устье| трубы за графиком на рисунку| 1 [1] ориентировочно принимаем высоту дымаря|дымохода|. H =     м.

Падение температуры для кирпичной трубы принимается ровным|равным| (1,0-1,5) К на 1м| высоты трубы:

Тогда температура газов в устье| трубы равняется:

Средняя температура газа:

Средний диаметр трубы:

Тогда

Средняя скорость движения дымовых газов в трубе:

Определить высоту дымовой трубы|дымохода|:

Варианты

к выполнению практической работы  3

Таблица 5 – Исходные данные для расчета высоты дымовой трубы

| № вар. | Количество продуктов сгорания | Темпер. дыма в конце печи | Темп. дыма¦ в верт¦. канале | Падение темп. дыма в рекупе-раторе | Потери давления в рекуператоре¦ |  |  |  | Шибер открыт¦ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17100 | 1200 | 1193 | 450 | 130 | 2,80 | 8,05 | 11,00 | 80 |
| 2 | 17150 | 1210 | 1183 | 430 | 131 | 2,85 | 8,10 | 10,95 | 90 |
| 3 | 17000 | 1220 | 1203 | 440 | 132 | 2,90 | 8,15 | 10,90 | 95 |
| 4 | 17050 | 1230 | 1185 | 445 | 133 | 2,95 | 8,20 | 10,85 | 100 |
| 5 | 17250 | 1240 | 1184 | 435 | 134 | 3,00 | 8,25 | 10,80 | 80 |
| 6 | 17200 | 1250 | 1195 | 420 | 135 | 3,05 | 8,30 | 10,75 | 90 |
| 7 | 17350 | 1260 | 1182 | 425 | 136 | 3,10 | 8,35 | 10,70 | 95 |
| 8 | 17300 | 1270 | 1203 | 455 | 137 | 3,15 | 8,40 | 10,65 | 100 |
| 9 | 17450 | 1280 | 1194 | 460 | 138 | 3,20 | 8,45 | 10,60 | 80 |
| 10 | 17400 | 1290 | 1175 | 450 | 139 | 3,25 | 8,50 | 10,55 | 90 |
| 11 | 17550 | 1300 | 1184 | 455 | 140 | 3,30 | 8,55 | 10,50 | 95 |
| 12 | 17500 | 1310 | 1193 | 430 | 141 | 3,35 | 8,60 | 10,40 | 100 |
| 13 | 17650 | 1320 | 1205 | 435 | 142 | 3,40 | 8,65 | 10,45 | 80 |
| 14 | 17600 | 1330 | 1183 | 440 | 143 | 3,45 | 8,70 | 10,35 | 90 |
| 15 | 17700 | 1300 | 1188 | 455 | 144 | 3,50 | 8,75 | 10,30 | 95 |
| 16 | 17750 | 1330 | 1180 | 420 | 145 | 3,55 | 8,80 | 10,20 | 100 |
| 17 | 17850 | 1320 | 1208 | 425 | 146 | 3,60 | 8,85 | 10,25 | 80 |
| 18 | 17800 | 1310 | 1211 | 430 | 147 | 3,65 | 8,90 | 10,10 | 90 |
| 19 | 17950 | 1300 | 1207 | 435 | 148 | 3,70 | 8,95 | 10,15 | 95 |
| 20 | 17900 | 1290 | 1213 | 440 | 149 | 3,75 | 9,00 | 10,00 | 100 |

Контрольные вопросы:

      - Что такое давление газов?

      - Виды давления.

      - Потери давления.

      - Распределение|деление| давления горячего газа по высотепечи.

      - Назначение дымовой трубы|дымохода|.

Практическая работа № 4

Тема: «Расчет эжектора»

Цель: Научиться рассчитывать эжектор для удаления продуктов сгорания из печи.

Порядок выполнения работы:

Исходные данные для расчета эжектора приведенные в таблице 6.

Конструктивное оформление эжекторов|эжектора| представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема эжектора

Расходы массы эжектируемых| дымовых газов:

Принять массовую кратность эжекции

Принятому значению n = 1,6 при температуре  (согласно рисунку 2| [1])  отвечает  и

Тогда расходы массы воздуха, который нагнетается вентилятором|вентиллятором| высокого давления:

Действительный объем эжектируемых | дымовых газов:

Действительный объем эжектируемого | воздуха:

Объемная кратность эжекции:

Плотность смеси дыма и воздуха:

Принимая коэффициент полезного действия диффузора nдиф|.=0,8, определить скорость смеси в смесителе|смешивателе|:

Площадь поперечного сечения смесителя|смешивателя|:

Тогда:

Для обеспечения максимального КПД эжектора необходимо иметь следующее оптимальное соотношение его размеров:

Скорость эжектируемого воздуха в сопле:

Варианты

к выполнению практической работы  4

Таблица 6 – Исходные данные для расчета вентилятора

,

| № варианта | Температура дыма , К | Количество дыма | Суммарные потери давления , Па | Плотность воздуха | Плотность дыма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 680 | 5,16 | Из расчетной работы №3 | Из расчетной работы №3 | Из расчетной работы №3 |
| 2 | 693 | 5024 |  |  |  |
| 3 | 690 | 6,03 |  |  |  |
| 4 | 723 | 6,12 |  |  |  |
| 5 | 727 | 5,14 |  |  |  |
| 6 | 753 | 6,03 |  |  |  |
| 7 | 743 | 5,84 |  |  |  |
| 8 | 737 | 4,50 |  |  |  |
| 9 | 683 | 4,75 |  |  |  |
| 10 | 703 | 5,13 |  |  |  |
| 11 | 729 | 5,91 |  |  |  |
| 12 | 743 | 6,12 |  |  |  |
| 13 | 687 | 5,56 |  |  |  |
| 14 | 723 | 7,02 |  |  |  |
| 15 | 684 | 6,13 |  |  |  |
| 16 | 653 | 6,75 |  |  |  |
| 17 | 747 | 5,95 |  |  |  |
| 18 | 727 | 6,73 |  |  |  |
| 19 | 713 | 6,51 |  |  |  |
| 20 | 727 | 7,13 |  |  |  |

Контрольные вопросы:

- Струйные аппараты, их назначения.

- Свободные струи.

- Ограничены струи.

- Вентиляторы|вентиллятор| и дымососы|.

Контрольная работа №1

Вариант № 1

1. Общие сведения о газах. Газы идеальные и реальные.

2. Уравнение Бернулли. Потери давления во время движения газов.

3. Определить динамический напор, если газ движется по трубопроводу диаметром d= 1.42 м в количестве V = 10500 м3/ч, температура газа Т = 473 К, плотность 1.28 кг/м3.

Вариант № 2

1. Виды давления. Избыточное давление.

2. Струйное течение газов. Свободные и ограниченные струи.

3. Определить часовую количество продуктов сгорания, проходящих боровом, если гидравлический диаметр dг = 1.2 м, динамический напор һд = 1.5 Па, температура продуктов сгорания Тпр.зг. = 773 К, плотность продуктов сгорания 1.32 кг/м3.

Вариант № 3

1. Закон сохранения массы для потока газа, который двигается. Уравнения сплошности движения газов.

2. Простое сопло и сопло Лаваля. Зависимость между давлением и плотностью газа и сечением и скоростью.

3.Определить потери энергии на трение во время движения продуктов сгорания боровом длиной l = 1.7 м, если гидравлический диаметр dг = 0.72 м, скорость движения продуктов сгорания w0 = 1.1 м/с, температура продуктов сгорания Тпр.зг. = 773 К, плотность продуктов сгорания 1.28 кг/м3.

Вариант № 4

1. Распределение давления по высоте печи. Уровень нулевого избыточного давления.

2. Свободное и вынужденное движение газов. Функции дымохода.

3.Определить потери энергии на преодоление местного сопротивления, если скорость движения продуктов сгорания w0 = 1 м/с, температура продуктов сгорания Тпр.зг. = 673 К, плотность продуктов сгорания 1.28 кг/м3. Местное сопротивление – шибер открыт на 40 %.

Вариант № 5

1. Особенности движения газов и жидкостей. Ламинарный и турбулентный движение газов и жидкостей. Критерий Рейнольдса.

2. Дозвуковое и сверхзвуковое движение газов. Критерий Маха.

3. Определить потери энергии на преодоление геометрического напора, если высота вертикального канала Н = 3.2 м, плотность воздуха 1.29 кг/м3, плотность продуктов сгорания 1.28 кг/м3, темпера-тура воздуха Тп = 293 К, температура продуктов сгорания Тпр.зг. = 1073 К.

Практическая работа № 5

Тема: «Расчет количества тепла, которое передается через многослойную стенку»

Цель: Научиться рассчитывать потери тепла через|из-за| плоскую трехслойную стенку.

Порядок выполнения работы:

Исходные данные для расчета количества тепла, которое передается|передает| через|из-за| трехслойную стенку, приведенные в таблице 7

Считая температуру на внешней|наружной| поверхности кладки ровной|равной| и принимая в первом приближении распределение|деление| температуры по толщине кладки линейным, найти температуры на границе распределения|деления| слоев:

При средней температуре слоя шамота|

Коэффициент теплопроводности шамота| в соответствии с|соответственно| приложением| XI |1| равен:

При средней температуре слоя диатомита

Коэффициент теплопроводности диатомита в соответствии с|соответственно| приложением | XI |1| равен:

При средней температуре слоя вермикулита|

Коэффициент теплопроводности вермикулита|| в соответствии с|соответственно| приложением | XI |1| равен:

Плотность теплового потока сквозь плоскую трехслойную стенку равняется:

,

где  - коэффициент теплоотдачи конвекцией от внешней|наружной| поверхности футеровки в окружающую среду

Найти уточненные значения температур на границах| раздела слоев футеровки:

Определить уточненные значения средних температур слоев и коэффициентов теплопроводности:

при

при

Уточнено значение плотности потока тепла сквозь стенку:

Так как расхождения|разногласие| между двумя значениями плотности теплового потока сквозь стенку больше|более| 5%, нужно найти уточненные значения температур на границах| распределения|деления| слоев, средние температуры слоев и коэффициенты теплопроводности:

при

при

при

Тогда

.

Найти расхождение|разногласие| между двумя последними значениями плотности теплового потока сквозь стенку:

Если расхождение менее|меньше| 5%,  последнее значение считается конечным.|концевым|..

Варианты

к выполнению практической работы 6

Таблица 7 – Исходные данные для расчета потерь тепла сквозь многослойную стенку.

| № варианта | Внутренняя температура поверхности кладки | Температура окружающей среды | Толщина шамотной кладки | Толщина кладки диатомита | Толщина изоляции из¦с¦ вермикулитовых¦ плит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1200 | 0 | 0,38 | 0,105 | 0,05 |
| 2 | 1250 | 20 | 0,42 | 0,088 | 0,05 |
| 3 | 1220 | 0 | 0,58 | 0,094 | 0,06 |
| 4 | 1260 | 20 | 0,54 | 0,121 | 0,07 |
| 5 | 1230 | 0 | 0,61 | 0,074 | 0,06 |
| 6 | 1240 | 20 | 0,41 | 0,107 | 0,05 |
| 7 | 1260 | 0 | 0,70 | 0,110 | 0,08 |
| 8 | 1290 | 30 | 0,44 | 0,090 | 0,06 |
| 9 | 1240 | 20 | 0,59 | 0,120 | 0,05 |
| 10 | 1320 | 25 | 0,71 | 0,080 | 0,05 |
| 11 | 1300 | 15 | 0,67 | 0,132 | 0,06 |
| 12 | 1280 | 10 | 0,72 | 0,124 | 0,07 |
| 13 | 1260 | 5 | 0,36 | 0,109 | 0,06 |
| 14 | 1210 | 10 | 0,55 | 0,119 | 0,05 |
| 15 | 1220 | 5 | 0,66 | 0,118 | 0,07 |
| 16 | 1250 | 20 | 0,75 | 0,094 | 0,05 |
| 17 | 1260 | 15 | 0,56 | 0,094 | 0,08 |
| 18 | 1280 | 25 | 0,63 | 0,115 | 0,07 |
| 19 | 1310 | 30 | 0,79 | 0,124 | 0,05 |
| 20 | 1240 | 25 | 0,66 | 0,127 | 0,06 |

Контрольные вопросы:

- Что называется теплопроводностью?

- Что означает стационарное тепловое состояние|стан|?

- Что представляют собой полный и удельный тепловой потоки?

- Объяснить передачу тепла теплопроводностью сквозь плоскую и цилиндровую стенки.

Практическая работа № 6

Тема: «Определение коэффициента теплоотдачи конвекцией, излучением и суммарного коэффициента теплоотдачи»

Цель: Научиться рассчитывать суммарный коэффициент теплоотдачи

.

Порядок выполнения работы:

Выходные даны для расчета суммарного коэффициента теплоотдачи приведенные в таблице 8

Общие данные:

- шахматный порядок расположения труб в рекуператоре;

- шаг труб за шириной рекуператора S1=2d, за глубиной S2=2d;

- средняя температура за всей поверхностью рекуператора tст=500 ;

- степень черноты стен печи =0,8;

- скорость газа в узком перерезе  м/с;

- количество продольных| рядов Z=12|.

1. Определить эффективную длину луча в межтрубном|трубном| пространстве|просторе|:

2. Определить парциальное давление излучающих|лучеиспускающих| газов:

Состав дымовых газов принимается из|с| практической|практичной| работы №2.

- При средней температуре газов

по номограммам (рисунок 13-15 [1]) найти степень черноты  СО2, Н2О и поправочный коэффициент

Степень черноты продуктов сгорания:

- Определить поглощающую способность продуктов сгорания:

- Найти плотность потока результирующего излучения от продуктов сгорания на поверхность труб:

,

где Со – константа излучения черного тела, Со = 5.7 Вт/().

6.  Определить коэффициент теплоотдачи излучением:

7. Определить коэффициент теплоотдачи конвекцией охлаждающего|охлаждает| потока:

,

где  - коэффициент теплоотдачи при омывании отдельной трубы;

- поправка, которая учитывает температуру среды и содержание в ней Н2О;

- поправка, которая учитывает количество рядов труб в пучке за ходом газа;

- поправка, которая учитывает взаимное влияние труб.

Значение   для шахматного пучка труб находятся по номограммам|номограммой| на рисунке 7[1].

При нагревании потока|, что омывает пучок труб, учитывается влияние температурного фактора:

8.  Суммарный коэффициент теплоотдачи дымовых газов к|до| стенке трубы рекуператора:

Варианты

к выполнению практической работы 6

Таблица 8 – Исходные данные для расчета суммарного коэффициента теплоотдачи

| Вариант № | Начальная температура дыма | Конечная температура дыма , | Диаметр труб d, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1050 | 750 | 83 |
| 2 | 1000 | 770 | 75 |
| 3 | 950 | 700 | 81 |
| 4 | 940 | 620 | 69 |
| 5 | 970 | 640 | 72 |
| 6 | 1060 | 790 | 74 |
| 7 | 1020 | 710 | 77 |
| 8 | 1150 | 840 | 80 |
| 9 | 1110 | 830 | 68 |
| 10 | 1075 | 790 | 58 |
| 11 | 1280 | 880 | 54 |
| 12 | 1000 | 750 | 68 |
| 13 | 1175 | 810 | 73 |
| 14 | 1180 | 650 | 70 |
| 15 | 1090 | 740 | 60 |
| 16 | 975 | 780 | 53 |
| 17 | 1200 | 645 | 74 |
| 18 | 1245 | 820 | 81 |
| 19 | 1340 | 770 | 82 |
| 20 | 1310 | 1000 | 74 |

Контрольные вопросы:

- Физические основы теплообмена конвекцией.

- Свободная и вынуждена конвекция.

- Свободная конвекция в ограниченном и неограниченном пространстве.

- Основные понятия и законы теплообмена излучением.

- Излучение газов.

Практическая работа № 7

Тема: «Расчет времени нагрева тонкого и массивного тела при постоянной температуре печи»

Цель: Научиться рассчитывать время нагрева тонкого и массивного тела.

Порядок выполнения работы:

- Рассчитать время нагрева тонкого тела.

Выходные даны для расчетов приведенные в таблице 9.

Определить приведенную степень черноты системы печь-заготовка|заготовки|:

,

где м - степень черноты металла м=0,8;

печ - степень черноты стен печи печ=0,75.

Коэффициент теплоотдачи в начальный|первоначальный| период нагрева:

,

где  - константа излучения черного тела.

Коэффициент теплоотдачи в конце нагрева:

Средний коэффициент теплоотдачи за период нагрева:

Расчетная толщина тела, которое нагревается:

Теплопроводность для углеродной стали при  определяется по приложению|добавлением| IX |1|:  .

Критерий Био:

,

следовательно|итак|, заготовка|заготовки|, которая нагревается, представляет собой тонкое тело.

Масса заготовки|заготовок|:

,

где  - плотность стали, кг/м3.

При расчете площади поверхности заготовки|заготовок| торцы не учитываются

Время нагрева заготовки|заготовок| (удельная теплоемкость стали при   по приложению|добавлением| IX |1|):

- Рассчитать время нагрева массивного тела

Исходные данные для расчетов  приведенные в таблице 10.

Для получения промежуточных температур заготовки|заготовок| выделяется три периода нагрева поверхности заготовки|заготовок|:  0С;  0С;  0С.

Расчет первого периода

Определить приведенную степень черноты системы печь-заготовка|заготовки|:

,

где м - степень черноты металла м=0,8;

печ - степень черноты стен печи печ=0,75.

Коэффициент теплоотдачи излучением в начальный|первоначальный| период нагрева:

где  - константа излучения черного тела.

Коэффициент теплоотдачи излучением в конце нагрева:

Средний коэффициент теплоотдачи за период нагрева:

Расчетная толщина тела, которое нагревается:

Критерий Био:

,

следовательно|итак|, заготовка|заготовки|, которая нагревается, представляет собой массивное тело.

Относительная избыточная температура для поверхности заготовки|заготовок|:

Число F0 определяем по рисунку 22 |1|.

Относительная избыточная температура для центра заготовки|заготовок| определяется по рисунку 24 |1|.

Температура центра заготовки|заготовок| в конце периода:

Коэффициент температуропроводности |ии заготовки|заготовок|:

Время нагрева поверхности тела до  =600 0С:

Второй и третий периоды нагрева рассчитываются аналогично.

Общее время нагрева поверхности заготовки|заготовок|:

.

Варианты к выполнению практической работы 7

Таблица 9 – Исходные данные для расчетов времени нагрева тонких тел.

| Вар. № | Толщина заготовки d, мм | Длина заготовки¦заготовок¦ l, мм | Начальная¦первоначальная¦ температура метала , оС | Конечная температура металла оС | Плотность металла кг/м3 | Температура печи оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 200 | 15 | 500 | 7800 | 900 |
| 2 | 30 | 210 | 20 | 510 | 7800 | 900 |
| 3 | 35 | 220 | 25 | 520 | 7800 | 900 |
| 4 | 40 | 230 | 30 | 530 | 7800 | 900 |
| 5 | 45 | 240 | 35 | 540 | 7800 | 900 |
| 6 | 50 | 250 | 10 | 550 | 7800 | 900 |
| 7 | 25 | 260 | 20 | 560 | 7700 | 900 |
| 8 | 30 | 270 | 30 | 570 | 7700 | 950 |
| 9 | 35 | 280 | 40 | 580 | 7700 | 950 |
| 10 | 40 | 290 | 15 | 590 | 7700 | 950 |
| 11 | 45 | 300 | 20 | 600 | 7700 | 950 |
| 12 | 50 | 300 | 25 | 610 | 7700 | 950 |
| 13 | 25 | 310 | 30 | 620 | 7600 | 950 |
| 14 | 30 | 300 | 35 | 510 | 7600 | 1000 |
| 15 | 35 | 210 | 25 | 500 | 7600 | 1000 |
| 16 | 40 | 280 | 15 | 520 | 7600 | 1000 |
| 17 | 45 | 270 | 20 | 530 | 7600 | 1000 |
| 18 | 50 | 260 | 25 | 540 | 7600 | 1000 |
| 19 | 25 | 250 | 30 | 550 | 7500 | 1000 |
| 20 | 30 | 240 | 35 | 560 | 7500 | 1000 |

Таблица 10 – Исходные данные для расчетов времени нагрева массивных тел.

| Вар. № | Толщина заготовки d, мм | Начальная¦первоначальная¦ температура металла , оС | Конечная температура металла оС | Температура печи оС | Плотность металла кг/м3 | Периоды нагрева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 15 | 900 | 1100 | 7800 |  |
| 2 | 510 | 20 | 910 | 1100 | 7800 |  |
| 3 | 520 | 25 | 920 | 1100 | 7800 |  |
| 4 | 530 | 30 | 930 | 1100 | 7800 |  |
| 5 | 540 | 35 | 940 | 1100 | 7800 |  |
| 6 | 550 | 40 | 950 | 1100 | 7700 |  |
| 7 | 560 | 10 | 960 | 1100 | 7700 |  |
| 8 | 570 | 15 | 890 | 1000 | 7700 |  |
| 9 | 580 | 20 | 880 | 1000 | 7700 |  |
| 10 | 590 | 25 | 870 | 1000 | 7700 |  |
| 11 | 600 | 30 | 900 | 1100 | 7600 |  |
| 12 | 610 | 35 | 910 | 1100 | 7600 |  |
| 13 | 620 | 40 | 920 | 1100 | 7600 |  |
| 14 | 630 | 10 | 930 | 1100 | 7600 |  |
| 15 | 650 | 15 | 960 | 1150 | 7500 |  |
| 16 | 555 | 20 | 950 | 1150 | 7500 |  |
| 17 | 565 | 25 | 940 | 1150 | 7500 |  |
| 18 | 575 | 30 | 950 | 1150 | 7500 |  |
| 19 | 585 | 35 | 940 | 1150 | 7500 |  |
| 20 | 595 | 40 | 930 | 1150 | 7500 |  |

Контрольные вопросы:

- Факторы, которые определяют режим нагрева металла.

- Основные положения рациональной технологии нагрева металла.

- Принципы скоростного нагрева металла.

Практическая работа № 8

Тема: «Расчет рекуператора»

Цель: Научиться рассчитывать иголочный рекуператор. Выбрать тип рекуператора и длину трубы.

Порядок выполнения работы:

Исходные данные| для расчета игольчатого рекуператора приведенные в таблице 11.

В рекуператорах имеет место перекрестный противоток, то есть дым двигается вертикально сверху вниз, а воздух – перекрестным током снизу вверх.

Найти температуру дыма на выходе из|с| рекуператора. Задаемся температурой дыма на выходе . При этой температуре определить удельную теплоемкость| дымовых газов согласно приложения| II [1].

--------------------------------------------

Состав дымовых газов принимать из|с| практической|практичной| работы № 2.

Аналогично определить теплоемкость| дымовых газов на входе в рекуператор при  температуре  .

Конечную|концевую| температуру дыма  найти из|с| уравнения теплового баланса рекуператора :

,

где - соответственно теплоемкости |идымовых газов при

соответственно теплоемкости | воздуха при начальной|первоначальной| и конечной|концевой| температурах согласно приложения| 1 .

Не учитывая поправку на перекрестный ток|, определить среднюю разницу|разность| температур  как арифметическую разницу|разность|, так как

По графику на рис. 113 определить суммарный коэффициент теплопередачи К при выбранных|избрал| скоростях движения воздуха  wв| =6м/с и дымовых газов wд| =3м/с.

Определить общую поверхность нагрева рекуператора :

Выбрать тип рекуператора и длину трубы согласно таблице 22 “Характеристика труб иголочных рекуператоров”.[2]

При этом условная поверхность нагрева каждой трубы составит|сдает| S.

Общее количество труб рекуператора составит|сдает| :

Необходим общий перерез для прохождения воздуха :

Необходим общий перерез для прохождения дыма :

Трубы должны быть распределены на секции так, чтобы по воздуху на каждую секцию приходилось :

,

где  сечение для прохождения воздуха согласно таблице 22  .

В направлении, перпендикулярному|перпендикуляр| направлению движения дымовых газов, должно быть расположено :

,

где  сечение для прохождения дымовых газов согласно таблице 22  .	Таким образом, в рекуператоре, который рассчитывается, должно быть предусмотрено секций (ходов) по  труб в каждой.

После проведения расчетов сделать|совершить| вывод.

Варианты к выполнению практической работы 8

Таблица 11 – Исходные данные для расчетов рекуператора

| № варианта | Конечная температура воздуха | Начальная температура дыма | Расходы воздуха | Расходы дымового газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 290 | 830 | 1,14 | 1,32 |
| 2 | 275 | 815 | 1,34 | 1,62 |
| 3 | 320 | 870 | 1,21 | 1,49 |
| 4 | 310 | 865 | 1,34 | 1,65 |
| 5 | 340 | 890 | 1,15 | 1,35 |
| 6 | 330 | 860 | 1,28 | 1,57 |
| 7 | 360 | 910 | 1,18 | 1,44 |
| 8 | 315 | 840 | 1,09 | 1,34 |
| 9 | 325 | 918 | 1,23 | 1,34 |
| 10 | 280 | 835 | 1,68 | 2,14 |
| 11 | 235 | 790 | 1,45 | 1,95 |
| 12 | 305 | 860 | 1,54 | 2,08 |
| 13 | 244 | 826 | 1,2 | 1,5 |
| 14 | 214 | 800 | 1,4 | 1,8 |
| 15 | 250 | 814 | 1,33 | 1,74 |
| 16 | 275 | 822 | 1,48 | 1,96 |
| 17 | 285 | 837 | 1,38 | 1,83 |
| 18 | 272 | 818 | 1,58 | 2,12 |
| 19 | 219 | 770 | 1,6 | 2,2 |
| 20 | 312 | 873 | 1,43 | 1,79 |

Контрольные вопросы:

- Необходимость утилизации тепла исходных дымовых газов.

- Что представляет собой рекуператор?

- Теплопередача в рекуператорах.

- Температурное поле рекуператора.

- Конструкции рекуператоров.

Письменный опрос

Вариант № 1

- Рабочие свойства огнеупорных и теплоизоляционных материалов.

2. Основные виды огнеупорных материалов, область применения.

3. Кремнеземистые огнеупоры

4. Для чего предназначены фундаменты печей?

5. Что называется рекуператором и для чего он предназначен?

Вариант № 2

- Легковесные огнеупорные материалы.

- Огнеупорные бетоны и растворы.

- Алюмосиликатные огнеупоры.

- Из какого материала выполняют каркасы?

- Из каких материалов изготовляют рекуператоры?

Вариант № 3

- Теплоизоляционные материалы.

- Строительные материалы, металлы и жаростойкие сплавы, применяемые в печестроении.

- Хромопереклазовые огнеупоры.

- Какие существуют способы кладки кирпича?

- Что называется регенератором и для чего он предназначен?

Вариант № 4

- Классификация огнеупорных и теплоизоляционных материалов.

- Физические свойства огнеупорных и теплоизоляционных материалов.

- Цирконистые огнеупоры.

- Из чего состоит футеровка печи?

- Какие существуют типы насадок регенераторов?

Практическая работа № 9

Тема: «Составление теплового баланса печи»

Цель: Научиться составлять прибыльную и расходную части теплового баланса методической печи, рассчитывать расход топлива.

Порядок выполнения работы.

Исходные данные| для теплового баланса методической печи приведенные в таблице 13.

Приход тепла.

1). Тепло от горения топлива:

,  кВт;

где В – расходы топлива ;

– низшая теплота сгорания топлива (из практической работы №1),    кДж/м3;

2). Тепло, что вносится подогретым воздухом:

, кВт

где  Vв – расходы воздуха (из практической работы №2) ;

ів – энтальпия воздуха при tвк, кДж/м3;

3). Тепло экзотермических реакций:

Qекз = 5650 ·Р·а,   кВт;

где  Р – производительность печи по всаду,  кг/с;

а – угар металла, принимается а = 1%.

Расходы тепла.

1). Тепло, что затрачивается на нагрев металла:

Qпол = Р · (і км – і нм),  кВт

где і км; інм – соответственно энтальпия стали при tмк  и  tмн  (дополнение ІХ [1]),  кДж/кг.

2). Тепло, что выносится дымовыми газами :

Qух = В · vпр.сг· і пр.сг.,  кВт;

где Vпр.сг – количество продуктов сгорания, м3/с;

іпр.сг – энтальпия продуктов сгорания при  tух = 1050 оС

іСО2 =

iН2О =

іО2 =

іN2 =

iпр.сг1050. = ... Дж/м3

Энтальпию газов іт найти из приложения ІІ [1].

3). Потери тепла теплопроводностью через|из-за| кладку.

Потерями тепла через|из-за| под| пренебрегаем. Рассчитать потери тепла через|из-за| свод| и стены печи.

Потери тепла через|из-за| свод|

Площадь своду| принимается ровной|равной| площади поду| печи:

Fсв = В · L,  м2

где В – ширина печи(принимаем В = 10,9 м);

L – длина печи, м;

L = Lм+ LзвI  + L звII + Lт

Принимается толщина своду Sк = 0,3 м; материал - каолин.

Принимается температура внутренней поверхности свода равной средней по длине печи температуре газов tг.ср = 1245 оС; температура поверхности свода tнар = 340 оС.

При средней по толщине температуре свода|

tк = 0,5 · (tг.ср + tнар)

коэффициент теплопроводности| каолина согласно приложению|добавления| ХI [1] равен|:

λк = 1.75+0.00086·tк

Тогда потери тепла через|из-за| свод| печи|печь|:

кВт

где α – коэффициент теплоотдачи конвекцией от внешней поверхности в окружающую среду,  Вт/м2·К.

α = 1,3· (10 + 0,06 · tнар)

Потери тепла через|из-за| стены печи

Принимается, что стены печи состоят из слоя шамоту Sш = 0,34м и слою диатомита  Sд = 0,12м.

Внешняя|наружная| поверхность стен равна|:

- в методической зоне:

Fм = 2 · Lм· 2  hм

-в І сварочной зоне:

FсвI = 2 ·LсвI · 2 hсв

- в ІІ сварочной зоне:

F свII = 2 · LсвII ·2  hсв

- в томильной| зоне:

Fт = 2 · Lт · hт

- торцов печи:

Fторц = [В + 2 · (Sш + Sд)] · (2 hм+ hт).

Высота печи принимается равной в томильной зоне hт = 1,65 м; в сварочной - hсв = 2,8 м; в методической зоне – hм = 1,6 м.

Полная площадь стен:

Fст = Fм + FсвI + F свII + Fт + Fторц

Коэффициент теплопроводности шамота| (приложение|добавление| ХІ [1] ):

λ ш = 0.835+0,00058 tш.ср, Вт/мК

где  tш.ср – средняя температура слоя шамота

tш.сер = (tвнутр кл + ) ·0,5

где  - температура на грани раздела слоев, задается  = 730 оС

Коэффициент теплопроводности диатомита (приложение|добавление| ХІ [1]):

λ д = 0,145 + 0,000314 · tд ср,   Вт/мК

tд ср = ( + tнар кл ) · 0,5

где tнар кл  - температура внешней поверхности стен, принимается 160 оС.

Количество тепла, которое теряется теплопроводностью через|из-за| стены печи:

α = 10 + 0,06 · tнар кл

Общее количество тепла, которое теряется теплопроводностью через|из-за| кладку:

Qтепл = Qсв + Qст,  кВт

4). Потери тепла с охлаждающей|охлаждает| водой, принимаются ровными|равными| 10% от тепла, которое вносится топливом и воздухом:

Qохл = 0,1  В · (Qрн  + Qв),  кВт

5) Неучтенные потери:

Qневр = 0,15 · (Qтепл+ Qохл)

Составить|сдавать| уравнение теплового баланса:

Qхим + Qв + Qэкз = Qпол + Qух + Qтепл + Qохл + Qнеуч

из которого определить расход топлива В, м3/с.

Результаты расчетов возвести в таблицу 12.

Таблица 12 – Тепловой баланс методической печи.

| Статьи прихода | кВт(%) | Статьи расходов | кВт (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепло от горения топлива. Физическое тепло воздуха. Тепло экзотермических реакций. Всего: |  | Тепло на нагрев металла. Тепло, что выносится дымовыми газами. Потери тепла теплопроводностью через¦из-за¦ кладку. Потери тепла с охлаждающей¦охлаждает¦ водой. Неучтенные потери. Всего: |  |

Удельный расход тепла на нагрев 1 кг металла:

Варианты к выполнению практической работы 9

Таблица 13 – Исходные данные для расчетов рекуператора

| № вар. | Производительность печи Р, кг/с | Длина методической зоны Lм, м | Длина І сварочной зоны LсвI, м | Длина ІІ сварочной зоны LсвII, м | Длина томильної зоны Lт, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 73,4 | 6,3 | 12,7 | 11,4 | 5,8 |
| 2 | 84,5 | 7,4 | 11,3 | 10,8 | 7,2 |
| 3 | 77,3 | 6,8 | 13,05 | 12,0 | 4,9 |
| 4 | 75,6 | 6,15 | 12,1 | 9,8 | 3,8 |
| 5 | 68,5 | 6,2 | 11,8 | 8,4 | 5,1 |
| 6 | 70,0 | 8,3 | 12,6 | 10,2 | 4,7 |
| 7 | 71.1 | 6,5 | 12,8 | 11,8 | 5,2 |
| 8 | 73,8 | 7,2 | 13,2 | 10,4 | 4,8 |
| 9 | 66,5 | 4,9 | 10,4 | 9,3 | 3,8 |
| 10 | 62,7 | 5,11 | 14,0 | 12,2 | 4,3 |
| 11 | 68,3 | 7,43 | 13,5 | 10,5 | 4,6 |
| 12 | 79,5 | 7,8 | 12,6 | 11,9 | 5,5 |
| 13 | 74,3 | 7,3 | 13,4 | 11,6 | 5,4 |
| 14 | 80,0 | 8,1 | 14,3 | 13,7 | 6,1 |
| 15 | 81,5 | 7,21 | 13,2 | 12,7 | 4,25 |
| 16 | 80,5 | 7,6 | 13,7 | 12,75 | 5,7 |
| 17 | 78,3 | 6,1 | 12,24 | 11,7 | 5,4 |
| 18 | 85,1 | 5,3 | 11,9 | 10,4 | 7,2 |
| 19 | 83,2 | 6,9 | 10,75 | 9,5 | 7,3 |
| 20 | 76,5 | 8,4 | 9,3 | 8,6 | 6,12 |

Контрольные вопросы:

1. Температурный режим печи.

2. Тепловой режим печи.

3. Производительность печи.

4. Из|с| каких статей складывается|состоит| прибыльная и расходная части теплового баланса печи?

5. Как уменьшить потери тепла?

Контрольная работа №2

Вариант №1

1. Доменная печь. Конструкция. Футеровки.

2. Конструкция дуговой сталеплавильной печи.

Вариант №2

1. Мартеновская печь. Конструкция. Футеровки.

2. Конструкция и работа индукционной нагревательной печи.

Вариант №3

1. Конвертер. Конструкция. Футеровки.

2. Конструкция и работа нагревательной печи сопротивления прямого действия.

Вариант №4

1. Доменная печь. Тепловая работа.

2. Работа дуговой сталеплавильной печи.

Вариант №5

1. Мартеновская печь. Тепловая работа.

2. Конструкция и работа нагревательной печи сопротивления косного действия.

Вариант №6

1. Конвертер. Тепловая работа.

2. Конструкция и работа электронно – лучевой печи.

Устный опрос

- Классификация режимов тепловой работы печей|печи|.

- Назовите теплотехнические характеристики печей|печи|

- Дайте определение температурный режим, тепловая мощность тепловой режим печи

- Производительность печи

- Особенности|особенность| теплового баланса в печи непрерывного и периодического|периодичного| действия

- Задачи теплового баланса. Прибыльные и расходные статьи баланса печей|печи| непрерывного и периодического|периодичного| действия

- Качество работы печи

- Какие вы знаете виды мартеновских печей|печи|?

- Что такое садка печи?

- Как осуществляется подогрев воздуха в мартеновских печах|печи|?

- Конструкция мартеновской печи.

- Футеровка печи.

- Преимущества кислородных конверторов.

- Конструкция конвертора и принцип работы.

- Назначение электрических печей|печи|

- Основные принципы теплогенерации печей|печи|

- Классификация электрических печей|печи|

- Нагревание в электрических печах|печи| сопротивления

- Нагревание в индукционных печах|печи|

- Нагревание в дуговых печах|печи|

- Нагревание в плазменных| печах|печи|

- Нагревание в электронно-излучательных печах|печи|.

- Виды нагревательных печей|печи|.

- Требования к нагревательным колодцам.

- Конструкция нагревательного колодца.

- Преимущества и недостатки|недостаток| печей|печи| для нагрева блюмов и слябов.

- Конструкция  методической печи.

- Тепловой и температурный режимы печей|печи|.

- Виды термической обработки проката.

- Печи|печь| для термической обработки проката.

Курсовое проектирование

| Элемент курсового проектирования | Форма контроля |
| --- | --- |
| Введение 1. Общая часть | Контрольная проверка №1 |
| 2. Расчетная часть 2.1 Расчет горения топлива | Контрольная проверка №2 |
| - Расчет основных размеров печи - Расчет времени нагрева | Контрольная проверка №3 |
|  | Дифференцированный зачет |

3.2.	Задания для промежуточной аттестации

3.2.1. Задания для дифференцированного зачета

1. Общая характеристика топлива. Теплота сгорания топлива. Условное топливо.

2. Классификация и химический состав топлива.

3. Общая характеристика процессов горения топлива.

4. Горение жидкого и твердого топлива.

5. Расчеты горения топлива. Определение расхода воздуха.

6. Определение состава и количества продуктов сгорания.

7. Определение температуры горения.

8. Устройства для сжигания газа.

9. Устройства для сжигания жидкого топлива.

10. Свойства жидкостей и газов. Газы идеальные и реальные.

11. Турбулентный и ламинарный движение газов и жидкостей.

12. Давление газа. Виды давления газов.

13. Распределение давления по высоте печи.

14. Уравнение Бернулли.

15. Потери давления на трение и местное сопротивление.

16. Сверхзвуковой движение газов. Критерий Маха.

17. Основные понятия теории теплообмена.

18. Физические основы теплообмена конвекцией.

19. Свободная и вынужденная конвекция.

20. Стационарная теплопроводность. Передача тепла через плоскую однослойную стенку.

21. Теплообмен излучением. Основные понятия и законы.

22. Зависимость излучения от температуры для абсолютно черного тела. Закон Планка. Закон Стефана - Больцмана.

23. Теплообмен излучением между серыми поверхностями, разделенными лучепрозрачной средой. Угловые коэффициенты.

24. Окисление и обезуглероживание стали. Защита металла от окисления и обезуглероживания.

25. Основные положения рациональной технологии нагрева металла.

26. Расчеты нагрева металла. Тела тонкие и массивные.

3.2.2. Задания для экзамена

Экзаменационный билет № 1

- Общая характеристика топлива. Теплота сгорания топлива. Условное топливо

- Окисление и обезуглероживание стали. Защита металла от окисления и обезуглероживания.

- Определить теплоту сгорания 1м3 топлива, состоящего из смеси природного и доменного газа, если процент природного газа в смеси 70%. Природный газ: 94% СН4, 5% С2Н6, 0,5% СО2, 0,5% N2. Доменный газ: 9% СО2, 25% СО, 0,3% СН4, 2% Н2, 63,7% N2.

Экзаменационный билет № 2

- Классификация и химический состав топлива.

- Основные положения рациональной технологии нагрева металла.

3. Определить степень черноты газа, если в продуктах горения помещается 10% СО2, 12% Н2О. Температура продуктов горения 900 0С, эффективная длина луча газового Sэф = 1,1 м.

Экзаменационный билет № 3

- Общая характеристика процессов горения топлива.

- Расчеты нагрева металла. Тела тонкие и массивные.

- Определить действительное количество воздуха, необходимого для сгорания 1 м3 природного газа при коэффициенте расхода воздуха n = 1,1. Природный газ: 90,4% СН4, 3,1% С2Н6, 0,8% С3Н8, 0,4% С4Н10, 5,3% N2.

Экзаменационный билет № 4

- Горение жидкого и твердого топлива.

- Классификация огнеупорных материалов.

- Определить количество и состав продуктов сгорания, которые образуются при сгорании 100 м3 природного газа следующего состава: 60% СН4, 10% С4Н10, 5% С5Н12, 2% С6Н6, 13% СО2 и 10% N2. n =1,2.

Экзаменационный билет № 5

- Расчеты горения топлива. Определение расхода воздуха.

- Физические и рабочие свойства огнеупоров.

- Определить калориметрическую температуру горения топлива с теплотой сгорания Qнр= 8700 кДж/м3,объем продуктов сгорания Vп.с.=2,8 м3, состав продуктов сгорания: 15% СО2, 15% Н2О, 68% N2, 2% О2.

Экзаменационный билет № 6

1.Определение состава и количества продуктов сгорания.

2. Алюмосиликатные огнеупоры. Свойства, область применения и технология изготовления.

3. Определить удельный и полный тепловой поток, проходящий сквозь плоскую однослойную стенку толщиной S= 0,5 м, если поверхность  теплопередачи F= 10 м2, температуры на поверхности стенки равны t1= 100 0C, t2= 50 0C. Материал стенки - шамот.

Экзаменационный билет № 7

1. Определение температуры горения.

2. Кремнеземные огнеупоры.

3.  Определить потери давления на преодоление местного сопротивления, если скорость движения продуктов сгорания w0 = 1.7 м/с, температура tпс= 600 0С, их плотность = 1,28 кг/м3. Газовый боров осуществляет поворот на 90 0.

Экзаменационный билет № 8

- Устройства для сжигания газа.

- Углеродистые и цирконистые огнеупоры

- Определить время нагрева металла в печи, если температурный критерий Ɵпов = 0,2 , критерий Ві = 4, прогреваем толщина металла S = 0.1 м , средняя по массе температура металла Т = 503 К. Материал металла - углеродистая сталь.

Экзаменационный билет № 9

- Устройства для сжигания жидкого топлива.

- Теплоизоляционные материалы.

- Определить поверхность нагрева рекуператора, если количество тепла, передаваемое через поверхность теплообмена Q = 22500 кВт, коэффициент теплопередачи к = 8 Вт/ м2, температура дыма tдн = 1100  0С, tдк= 650 0C, температура воздуха tпн= 20 0С, tпк= 500 0С.

Экзаменационный билет № 10

- Теплообмен излучением. Угловые коэффициенты.

- Строительные материалы и металлы.

- Определить потери давления на трение во время движения продуктов сгорания боровом длиной l = 2,5 м, гидравлический диаметр dг = 0,8 м, скорость движения продуктов сгорания w0 = 1.5 м/с, температура tпз= 950 0С, их плотность = 1,28 кг/м3.

.Экзаменационный билет № 11

- Футеровка печей

- Работа рекуперативного колодца.

- Определить потери давления на преодоление местного сопротивления, если скорость движения продуктов сгорания w0 = 1.5 м/с , температура tпз= 700 0С, их плотность = 1,3 кг/м3. Газовый боров совершает резкий поворот на 180 0.

Экзаменационный билет № 12

- Свойства жидкостей и газов. Газы идеальные и реальные. Зависимость объема, давления и плотности газа от температуры.

- Характеристика методов утилизации тепла.

- Определить теплоту сгорания 1м3 топлива, состоящего из смеси природного и доменного газа, если процент природного газа в смеси 40%. Природный газ: 95,1% СН4, 1,4% С2Н6, 0,5% СО2, 3% N2. Доменный газ: 10,3% СО2, 27,5% СО, 1,09% СН4, 2,41% Н2, 3,6% С2Н4, 55,1% N2,

Экзаменационный билет № 13

1. Турбулентный и ламинарный движения газов и жидкостей.

2. Регенеративные теплообменники.

3. Определить часовую количество продуктов сгорания, проходящих боровом, если гидравлический диаметр dг = 2 м, динамическое давление hд = 2,3 Па, плотность продуктов горения = 1,3 кг/м3

Экзаменационный билет № 14

- Давление газа. Виды давления газов.

- Рекуперативные теплообменники.

- Определить удельный и полный тепловой поток, проходящий сквозь плоскую стенку, состоящую из слоя шамота толщиной S1= 0,5 м и слоя диатомита S2= 0,1 м, если температура внутренней и внешней поверхности шамотного слоя t1= 1400 0C, t2=950 0C, а температура наружной поверхности диатомитового слоя t3 = 100 0С, теплопередающая поверхность стенки F= 15 м2.

Экзаменационный билет № 15

- Распределение давления по высоте печи.

- Классификация печей.

- Определить потери давления на преодоление геометрического напора, если высота вертикального канала Н = 3м, плотность воздуха ρВ = 1,29 кг/м3, плотность продуктов горения ρп.г.= 1,28 кг/м3, температура воздуха ТВ = 298 К, температура продуктов горения Тп.г. = 1173 К

Экзаменационный билет № 16

- Уравнение Бернулли.

- Тепловой баланс печей.

- Определить действительное количество воздуха, необходимого для сгорания 1 м3 природного газа при коэффициенте расхода воздуха n = 1,1. Природный газ: 92,2% СН4, 0,8% С2Н6, 1% С4Н10, 6% N2.

Экзаменационный билет № 17

- Потери давления на трение и местное сопротивление.

- Устройство регенеративного колодца.

- Определить количество и состав продуктов сгорания, которые образуются при сгорании 100 м3 природного газа следующего состава: 77,8% СН4, 0,8% С4Н10, 1,7% С3Н8, 4,4% С2Н6, 1% Н2О, 13,5% N2. n =1,1.

Экзаменационный билет № 18

- Сверхзвуковой движение газов. Критерий Маха.

- Работа регенеративного колодца.

- .Определить удельный и полный тепловой поток, проходящий сквозь плоскую однослойную стенку толщиной S= 0,3 м, если поверхность теплопередачи F= 2 м2, температуры на поверхности стенки равны t1= 1200  0C, t2= 50 0C. Материал стенки - динас.

Экзаменационный билет № 19

1. Основные понятия теории теплообмена.

2. Устройство рекуперативного колодца.

3. Определить калориметрическую температуру горения топлива с теплотой сгорания Qнр= 11000 кДж/м3,объем продуктов сгорания Vп.с.=4,6 м3,  состав продуктов сгорания: 11% СО2, 17% Н2О, 69% N2, 3% О2.

Экзаменационный билет № 20

- Физические основы теплообмена конвекцией.

- Футеровка печи.

- Определить степень черноты газа, если в продуктах горения содержится 18% СО2, 12% Н2О. Температура продуктов горения 1800С, эффективная длина луча газового Sэф = 1,1 м.

Экзаменационный билет № 21

- Свободная и вынужденная конвекция.

- Устройство и работа конверторов.

- Определить калориметрическую температуру горения топлива с теплотой сгорания Qнр= 13500 кДж/м3,объем продуктов сгорания Vп.с.=4,1 м3,  состав продуктов сгорания: 12% СО2, 16% Н2О, 68% N2, 4% О2.

Экзаменационный билет № 22

- Стационарная теплопроводность. Передача тепла через плоскую однослойную стенку.

- Классификация нагревательных печей.

- Определить время нагрева металла в печи, если температурный критерий Ɵпов = 0,3 , критерий Ві = 1,2, прогреваем толщина металла S = 0.2 м , средняя по массе температура металла Т = 503 К. Материал металла - углеродистая сталь.

Экзаменационный билет № 23

- Теплообмен излучением. Основные понятия и законы.

- Температурный и тепловой режим нагревательного колодца.

- Определить тепло, которое расходуется на нагревание воздуха в металлическом рекуператоре, если расходы воздуха Vв= 1,2 м3/с, начальная температура воздуха tвн = 10 0С, tвк =300 0С.

Экзаменационный билет № 24

- Техническое обслуживание и ремонт печей.

- Устройство методических нагревательных печей.

- Определить количество тепла, получаемое воздухом в воздухонагреватели, если VВ = 1,53 м3/с, температура воздуха tвн =10 0С, tвк =400 0С, время воздушного периода τв =0,25 час.

Экзаменационный билет № 25

- Струйное течение газов.

- Температурный и тепловой режим методических нагревательных печей.

- Определить степень черноты газа, если в продуктах горения помещается 12% СО2, 15% Н2О. Температура продуктов горения 800 0С, эффективная длина луча газового Sэф = 0,75 м

4.Условия проведения промежуточной аттестации

Количество вариантов заданий для аттестующихся – 25.

Время выполнения задания – 80 мин.

Оборудование:

посадочные места по количеству обучающихся;

комплект учебно-методической документации.

5. Критерии оценивания для промежуточной аттестации

| Уровень учебных достижений | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| «5» | за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором обучающиеся легко ориентируются, за умение связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа. |
| «4» | если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание, форма ответа имеют отдельные недостатки. |
| «3» | если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения. |
| «2» | если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. |
| «2» | если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. |