ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Пшенченко В.К.  – студент III курса,

Солосенко Н.П. – руководитель, преподаватель специальных металлургических дисциплин

ОСП «Индустриальный техникум» ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»,

г. Алчевск,

е-mail: itdongtu@yandex.ru

Аннотация:  Захоронение ТКО – это способ утилизации твердых коммунальных (бытовых) отходов, при котором они размещаются на специально отведенных полигонах, называемых объектами захоронения. К настоящему времени этот вопрос занимает особое место ввиду неблагоприятной экологической обстановки. Задача правительства снизить процент такой утилизации ТКО, перенаправить большую часть мусора на переработку. В изучении данной проблемы были рассмотрены современные методы снижения техногенной нагрузки на компоненты природной среды при строительстве и эксплуатации полигонов ТКО и возможности их применения на мусоросортировочном комплексе.

Ключевые слова: захоронение, полигон, твердые бытовые отходы, методы защиты окружающей среды.

Одной из нерешенных задач на региональном уровне является создание рациональной схемы, позволяющей минимизировать количество захораниваемых отходов, максимально обеспечив при этом ресурсосбережение. Анализ современных методов снижения техногенной нагрузки от мусороперерабатывающих комплексов и полигонов захоронения ТКО представляет большое значение для осуществления принципов рационального природопользования на территории Луганской Народной Республики.

По периметру полигона в пределах огороженной территории должна быть предусмотрена система сбора поверхностного стока с локальными очистными сооружениями. Поступление загрязненного поверхностного стока в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается. Если будут приняты меры по защите окружающей среды, перечисленные в нормативных документах, это позволит снизить негативное воздействие от полигонов ТКО, однако не решит проблему полностью. Известно, что многие хозяйствующие субъекты на полигонах не соблюдают технологии захоронения отходов, минимизирующие выбросы загрязняющих веществ в природную среду.

К современным методам защиты окружающей среды и минимизации вредного воздействия от полигонов захоронения ТКО относятся:

- герметизация дна, стенок и поверхности тела полигона;

- выполаживание откосов полигона, укладка в виде пирамидальных слоев;

- укрепление откосов георешеткой;

- создание фильтрато- и газоотводящей системы, позволяющей осуществлять сбор, очистку и использование в хозяйственно-бытовых целях;

- выполнение фундаментов основных технологических зданий и емкостей монолитной плитой с двухслойным гидроизоляционным покрытием с абсолютной водонепроницаемостью;

- контроль за герметичностью и целостностью технологических емкостей;

- контроль за неразрывностью трубопроводов и их изоляционного слоя.

Одним из способов устройства контурной гидроизоляции полигона является сооружение противофильтрационной завесы по периметру. При создании завесы в грунте до водонепроницаемой толщины, предварительно бурят под глинистым раствором скважины с шагом 1,5-2 м, затем в них последовательно опускают штангу с подводящими трубопроводами. При подъёме штанги, высоконапорные водо-воздушные струи, размывают в грунте прорези до соседних скважин, через которые шлам выносится на поверхность. Одновременно с этим через нижнее отверстие в гидромониторной головке в образовавшуюся прорезь подают тяжелый раствор-заполнитель. Данный метод эффективен для защиты от боковой фильтрации и распространения загрязнения в подземных водах.

Эффективным и технологичным материалом, позволяющим выполнить гидроизоляцию бортов и поверхности полигона, являются экраны из полимерных геомембран на основе полиэтилена высокой и низкой плотности (поливинилхлоридные, полипропиленовые). Полимерные геомембраны характеризуются высокими антикоррозийными и гидроизоляционными свойствами, гибкостью, трещиностойкостью, химической стойкостью к воздействию широкого спектра загрязняющих веществ, имеют высокие механические характеристики, на свойства материала не оказывают влияния колебания температур. Они обладают высокой технологичностью, простотой транспортировки и укладки. Само по себе качество материала не гарантирует качества и надежности гидроизоляции сооружения, так как существенную роль играет ее технологичность и тщательность укладки пленочных и покровных материалов. Должны применяться такие технологии укладки рулонов и их сварки, которые позволяли бы эффективно контролировать качество производства работ.

При помощи современных методов защиты окружающей среды от полигонов захоронения ТКО, можно минимизировать воздействие на подземные и поверхностные воды, атмосферный воздух. Для того, чтобы устранить саму проблему чрезмерного накопления несортированных ТКО, требуются меры уже на первоначальном этапе. Снижение количества захораниваемых отходов за счет переработки TKO - это основной фактор, влияющий на снижение уровня воздействия полигонов на окружающую среду, так как уменьшится площадь и количество таких объектов. Немаловажным является контроль соблюдения нормативов и стандартов работы объектов, поскольку для сооружения полигонов ТКО требуются современные качественные материалы и высокотехнологичное оборудование.

Литература.

- Кысыыдан А.С. Перспективные технологические решения возведения природоохранных объектов (полигонов тко) / А.С. Кысыыдан // Вестник Тувинского государственного университета. Технические и физико-математические науки. – 2014. – №3. – с. 113-123.

- Титова А. Оценка влияния полигона твердых коммунальных отходов на окружающую среду с использованием междисциплинарного подхода / А.Г. Титова // Проблемы региональной экологии. – 2019. - №2. – с.53-58.